启东市蝶湖中学美术教室设施设备采购与安装项目报价单

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 技术参数与功能要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 报价品牌 | 配图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 讲台 | 定制符合国家环保标准 | 参考尺寸：桌：1050W*600D*750Hmm； 柜：600W*700D*1050Hmm； 总：1600W*700D*1050Hmm； 1.材质：饰面刨花+钢架+钢制挡板； 2.工艺：台面及柜体翻板采用25mm厚，其他采用16mm厚 E0级环保饰面刨花板，含水率在6%-8%；饰面为“夏特”牌，整体板面正负误差在0.3mm以内,甲醛释放量≤0.05mg/m³，采用2mm厚PVC同色封边条，使用“波士”高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边；配置DTC品牌铰链； 底部配有2个2.5寸优质PU静音刹车轮，2个2.5寸优质PU静音轮。挡板采用厚度为0.7mm“宝钢”冷轧钢板冲长条孔，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈。表面静电喷塑，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象。 3.功能：台面翻板下带液压升降杆，可以实现台面多角度调整；配有2个液压缓冲器，台面翻板下盖时缓冲防夹手；台面翻板前面装有档条，上翻时确保书籍不会掉落； 柜体内部配有2块活动层板便于储物；左侧有2个接线口便于强弱电的接入，推弹式单开门柜。桌脚带刹车轮，轻松实现移动与固定相互切换。 | 1 | 张 |  |  |  |  |
| 2 | 美术桌 | 定制符合国家环保标准 | 参考尺寸：650W*450D*750Hmm； 1、ABS课桌桌面： 1.1材质：面板采用ABS耐冲击塑料一级新料注塑成型； 1.2规格：650mm（±2mm）×450mm（±2mm）×26mm； 1.3 功能: ①靠胸前处有一內弧造型设计，角度为150°，两侧有手臂人体工学支撑设计； ②面板设有笔槽，内凹200mm×28mm×14mm（±1mm）； ③桌面四角倒圆，斜边工艺处理，能有效防止小孩碰伤。四周及底部没有毛边，不刮手； ④表面磨砂细纹，不会产生反光现象，能有效保护学生的视力，防止近视； ⑤面板反面有X条横向和X条纵向一体成型的ABS加强筋。面板底部嵌入二根方型钢管支撑杆強化桌面承重，尺寸规格为15mm（±1mm）×30mm（±1mm）×厚度≧1.2mm。 2、书兜： 2.1.材质：采用PP耐冲击塑料一级新料注塑成型，韧性强，安全性应符合国家标准要求； 2.2规格：W500mm×D375mm×105mm（±1mm）； 2.3 功能：内部平整，前口有凸起加强筋，桌斗前方有一处凹槽设计，420mm×36mm×5mm，能有效防止物品滑落，满足1-5号课桌国家标准要求书兜以下有足够的空间，保证学生端坐膝盖不会顶到； 3、笔筒 3.1材质：采用PP+GF新料一次注塑成型； 3.2规格：成型规格：W234mm*D107mm*H104mm; 3.3功能：可存放画笔，油墨。 4、书斗托架 4.1 材质：采用4mm钢板，激光切割、折弯、焊接而成； 4.2规格：552mm*375mm*32mm； 5、翻转器 5.1材质：采用4mm钢板锻造而成； 5.2规格:240mm*28mm*23mm; 5.3功能：可调节5个挡位，轻盈、顺滑。 6、装饰盖 6.1材质：PP+GF; 6.2规格：288mm*90mm*90mm; 6.3功能：带两个长条孔可挂笔筒，盖住翻转器，使整体更美观。 7、钢架： 7.1 材质及形状：采用眼管，满焊焊接，无脱焊、虚焊、漏焊；整体钢管焊接完成，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈。表面采用“阿克苏”优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象。 7.2 规格：桌脚钢管尺寸为34mm（±1mm）×16mm（±1mm）×厚1.8mm；配1根加固横管尺寸为34mm（±1mm）×16mm（±1mm）×厚1.8mm； 8.脚垫： 8.1材质采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型，经久耐用，防滑防刮伤； 8.2规格： ①前脚垫尺寸:83mm*24mm*60mm ±2mm ②后脚垫尺寸:24mm*30mm*43mm±2mm。 | 56 | 张 |  |  |  |  |
| 3 | 方凳 | 定制符合国家环保标准 | 参考尺寸：340mm*240mm*440mm； 台面：采用环保免漆板板材，台面厚度不小于16mm，采用不低于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边收边； 支架：优质钢架，满焊焊接而成，高温烤漆工艺，钢架为20*20mm口子型钢管，钢管厚度不小于1.2mm； | 56 | 张 |  |  |  |  |
| 4 | 作品展示高柜 | 定制符合国家环保标准 | 参考尺寸：1600W*350D*2000Hmm； 1.材质：刨花板 2.工艺：顶板采用25mm厚 其他采用16mm厚 “露水河”或“大亚”等级别的E0级环保饰面刨花板， 含水率在3%-5%；饰面为“夏特”牌，整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，PVC同色封边。全部为敞格，中间有3个六边形造型格子。 3.功能：用于美术教室 手工教室 写生素材及材料的存放。 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 存储矮柜（带门） | 定制符合国家环保标准 | 参考尺寸：800W*350D*700Hmm； 1.材质：刨花板 2.工艺：采用“露水河”或“大亚”等级别的16mm厚E0级环保饰面刨花板， 含水率在3%-5%；饰面为“夏特”牌，整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，PVC同色封边。柜子为对开木门，内含1块活动层板。 3.功能：用于美术教室 手工教室物品收纳。 | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 三槽不锈钢水池 | 定制符合国家环保标准 | 参考尺寸：1750*600*800mm； 材质：无磁不锈钢材质； 工艺：槽体一体冲压成型，内壁光滑平整，加固钢管支架； 配件：三个单冷水龙头，下水管等五金配件； | 2 | 组 |  |  |  |  |
| 7 | 智慧教室互动黑板 | 欧帝、天景山、贝迪 | 一、智慧黑板整机： 1、整机正面显示为三块拼接而成的平面黑板，非推拉式结构，采用一体化设计及无缝拼接技术，具有良好的一体性与完整性，两侧书写黑板釆用专用书写玻璃，整个黑板正面均可采用普通粉笔、水笔、水溶性粉笔书写。 2、整机尺寸长≤4060mm，高≤1260mm，厚≤96mm。中间区域显示屏幕采用86英寸工业级A规液晶面板，图像分辨率3840*2160，显示比例16:9，亮度：不低于500cd/m²，可视角度不低于178度，响应速度≤8ms。 ▲3、采用电容触控，支持20点触摸，支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能。表面采用不低于4mm厚度玻璃，全贴合技术工艺，无可见金属网格丝，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示清晰通透、可视角度广。提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章。 4、在任意通道下支持左右侧边悬浮球工具栏功能，侧边工具栏不少于8个菜单工具，功能应包括但不仅限于主页、设置、音量、窗口下移、亮度、服务、进程、信号源切换等；Windows系统下主页键可直接返回Windows桌面，多任务键可直接打开Windows多任务，服务键可打开使用引导等。操作便捷功能丰富，满足教学应用需求。 5、为方便老师操作，整机需具有前置实体按键，数量不少于8个，功能应包括但不仅限于电源、主页、锁屏、录屏、触摸锁定、音量等，均具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作，为简化操作，以上功能均一键直达，非多个按键组合。 6、前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个，支持Windows和安卓双系统下识别，无需区分。 7、支持前置物理按键和上滑虚拟按键启用录屏功能，Windows下所有操作可一键录制。支持上滑虚拟按键实现系统还原功能，还原前需输入管理员密码确认以确保非无关人员误操作。 ▲8、采用国产化元器件，CPU采用四核处理器或以上配置，安卓系统版本不低于9.0；具备兼容性，支持第三方应用安装。安卓界面提供不少于7 个应用程序，支持信号源预览。提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章。 9、安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，对接Windows教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows下使用又可以在安卓系统下使用。 二、智慧黑板安全性能： 1、智慧黑板触控玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验合格，防飞溅性能、抗磨性能检验合格，并符合GB11614-2009《平板玻璃》标准中优等品的技术要求。 2、智慧黑板整机通过静电放电抗扰度试验、浪涌抗扰度试验，符合GB/T17626.2-2018、GB/T17626.5-2019国标要求；具有较好的抗快速脉冲群干扰性能，有效防止设备或电网其他设备、雷电带来的电脉冲干扰，检测标准GB/T17626.4-2018。 3、智慧黑板具有物理防蓝光功能，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）＜0.3，依据GB/T 20145-2006国家标准，无蓝光危害；具有良好的色彩显示效果，色域覆盖率Rec709≥100%。 4、智慧黑板通过IPX5级别防水测试，以确保擦拭时不会因水迹伤害智慧黑板内电子元器件。 5、智慧黑板产品具有液晶显示器和计算机双重功能，同时符合GB21520-2015《计算机显示器能效限定值及能效等级》和GB28380-2012《微型计算机等效限定值及能效等级》两项节能标准。 ▲6、智慧黑板触控玻璃和触控膜均符合环保要求，有害物含量符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》或欧盟指令2011/65/EU(ROHS)及其修订指令（EU）2015/863相关检测标准。提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章。 7、黑板厂家具有专门应用于智慧黑板的电能管理系统，可针对智慧黑板的合理用电、安全用电进行管控。 三、内置电脑 1、采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，非企业自定义接口。向下抽拉式设计，方便维护。 2、不低于Intel Core I5 八代CPU，内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。自带Windows操作系统。 3、支持有线连接，支持无线连接，支持双频WIFI。 4、具有不少于3个独立非外扩展的电脑USB接口。 5、具有视频输出接口：至少1路HDMI接口。 四、教学白板功能 1、软件应用模块的入口均在统一界面上，可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，包括备课、授课、录屏、云课件、投屏、网盘、国家云平台、意见反馈等。支持精简模式和标准模式的切换。 2、支持手机号码注册，无需做任何任务注册即可获取不低于50G个人云空间。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录、U盘登录，支持离线使用部分功能模块。 3、支持插入 MP4/AVI/WMV 等格式，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，在插入视频后，能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作。 4、PPT导入及插入：PPT导入可保留原文档中的音频、视频、图片、文字及动画，并可根据需要编辑、修改，最终生成白板格式的课件；支持以原生态的形式插入一个或多个PPT文档，并可在白板软件当中直接打开。 五、云盘功能 1、安卓系统下具有云盘与白板教学功能。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录，不小于 50G 的个人云空间。 2、可以查看个人的资源列表，新建文件夹，上传文件，删除，下载，移动，复制，预览、重新命名，分享，搜索文件等操作，支持以链接方式分享，用户可直接点击链接提取资源。支持设置无提取码、系统随机生成提取码、自定义提取码；有效期可选：30天、15天、7天、1天等。提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章。 3、云资源下载到本地的资源数据，在老师账号退出的时候可自动清除，以保证数据权限化管理，随账号变化自动清除之前数据及节省本地存储空间。 ▲4、支持在云课件模块中打开对应课件，支持老师实时授课，具有白板、投图、计时、计分牌、聚光灯等，授课功能支持白板功能：选择笔、线宽、橡皮、清屏、图像、撤销、恢复、保存、更多；投图功能：支持多张图片同时显示、支持拖拽，旋转、放大操作。已投的图片自动缓存到云盘中，避免系统异常导致图片丢失，同时方便老师当天内反复调用查看，不受硬件显示设备限制。提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章。 六、集控功能 1、平台采用B/S架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制一体机。支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，老师管理员账号由学校管理员创建，并支持设置老师管理员的权限，包括可管理的设备列表权限和可管理的功能菜单权限。提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章。 ▲2、管理平台可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定设备，支持单个文件上传和批量上传，支持依据文件的重要性进行状态设定，可设置是否下载后自动打开。提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章。 3、管理平台支持图文公告推送，支持富文本，可嵌入文字、图片等富文本材料，支持设定公告开始和结束时间。 4、管理平台具有图片展播功能，可向一体机发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，平台可设定轮播时长和速度。 5、提供远程巡课功能，可以图片形式巡课，也可以实时动态查看一体机使用界面，并支持远程操作一体机。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价时按照推荐品牌进行报价且上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

报价单位：

联系人：

联系电话：

报价日期：