启东市蝶湖中学美术教室设施设备采购与安装项目

询价公告

启东折桂中学根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市蝶湖中学美术教室设施设备采购与安装项目进行询价采购。

一、采购货物清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数与功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 讲台 | 参考尺寸：桌：1050*600*750mm±10mm； 柜：600*700*1050mm±10mm； 总：1600*700*1050mm±10mm； 1.材质：饰面刨花+钢架+钢制挡板； 2.工艺：台面及柜体翻板采用不低于25mm厚，其他采用不低于16mm厚 E0级环保饰面刨花板，含水率在6%-8%；饰面整体板面正负误差在0.3mm以内,甲醛释放量≤0.05mg/m³，采用不低于2mm厚PVC同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边；配置品牌铰链；底部配有2个2.5寸优质PU静音刹车轮，2个2.5寸优质PU静音轮。挡板采用厚度为不低于0.7mm冷轧钢板冲长条孔，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈。表面静电喷塑，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象。 3.功能：台面翻板下带液压升降杆，可以实现台面多角度调整；配有2个液压缓冲器，台面翻板下盖时缓冲防夹手；台面翻板前面装有档条，上翻时确保书籍不会掉落； 柜体内部配有2块活动层板便于储物；左侧有2个接线口便于强弱电的接入，推弹式单开门柜。桌脚带刹车轮，轻松实现移动与固定相互切换。 | 1 | 张 |
| 2 | 美术桌 | 参考尺寸：650*450*750mm±10mm； 1、ABS课桌桌面： 1.1 材质：面板采用ABS耐冲击塑料一级新料注塑成型； 1.2 规格：650mm（±2mm）×450mm（±2mm）×26mm； 1.3 功能: ①靠胸前处有一內弧造型设计，角度为150°，两侧有手臂人体工学支撑设计； ②面板设有笔槽，内凹200mm×28mm×14mm（±1mm）； ③桌面四角倒圆，斜边工艺处理，能有效防止小孩碰伤。四周及底部没有毛边，不刮手； ④表面磨砂细纹，不会产生反光现象，能有效保护学生的视力，防止近视； ⑤面板反面有X条横向和X条纵向一体成型的ABS加强筋。面板底部嵌入二根方型钢管支撑杆強化桌面承重，尺寸规格为15mm（±1mm）×30mm（±1mm）×厚度≧1.2mm。 2、书兜： 2.1 材质：采用PP耐冲击塑料一级新料注塑成型，韧性强，安全性应符合国家标准要求； 2.2 规格：W500mm×D375mm×105mm（±1mm）； 2.3 功能：内部平整，前口有凸起加强筋，桌斗前方有一处凹槽设计，420mm×36mm×5mm，能有效防止物品滑落，满足1-5号课桌国家标准要求书兜以下有足够的空间，保证学生端坐膝盖不会顶到； 3、笔筒 3.1 材质：采用PP+GF新料一次注塑成型； 3.2 规格：成型规格：W234mm*D107mm*H104mm; 3.3 功能：可存放画笔，油墨。 4、书斗托架 4.1 材质：采用不低于4mm钢板，激光切割、折弯、焊接而成； 4.2 规格：552mm*375mm*32mm； 5、翻转器 5.1 材质：采用不低于4mm钢板锻造而成； 5.2 规格:240mm*28mm*23mm; 5.3 功能：可调节5个挡位，轻盈、顺滑。 6、装饰盖 6.1 材质：PP+GF; 6.2 规格：288mm*90mm*90mm; 6.3 功能：带两个长条孔可挂笔筒，盖住翻转器，使整体更美观。 7、钢架： 7.1 材质及形状：采用眼管，满焊焊接，无脱焊、虚焊、漏焊；整体钢管焊接完成，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈。表面采用“阿克苏”优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象。 7.2 规格：桌脚钢管尺寸为34mm（±1mm）×16mm（±1mm）×厚1.8mm；配1根加固横管尺寸为34mm（±1mm）×16mm（±1mm）×厚1.8mm； ▲7.3 具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方权威检测机构出具的依据《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》及《QB/T 3826-1999(2009) 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》要求的检测报告，检测结果均符合标准。提供检测报复印件加盖投标人公章。 8.脚垫： 8.1 材质采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型，经久耐用，防滑防刮伤； 8.2 规格： ①前脚垫尺寸:83mm*24mm*60mm ±2mm ②后脚垫尺寸:24mm*30mm*43mm±2mm。 ▲8.3 具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方权威检测机构出具的依据《GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量》要求的检测报告，检测结果均符合标准。提供检测报复印件加盖投标人公章。 | 56 | 张 |
| 3 | 方凳 | 参考尺寸：340mm*240mm*440mm±10mm； 台面：采用环保免漆板板材，台面厚度不小于16mm，采用不低于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边收边； 支架：优质钢架，满焊焊接而成，高温烤漆工艺，钢架为20*20mm口子型钢管，钢管厚度不小于1.2mm； | 56 | 张 |
| 4 | 作品展示高柜 | 参考尺寸：1600*350*2000mm±10mm； 1.材质：刨花板 2.工艺：顶板采用不低于25mm厚 其他采用不低于16mm厚E0级环保饰面刨花板， 含水率在3%-5%；饰面整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，PVC同色封边。全部为敞格，中间有3个六边形造型格子。 3.功能：用于美术教室 手工教室 写生素材及材料的存放。 | 1 | 个 |
| 5 | 存储矮柜（带门） | 参考尺寸：800*350*700mm±10mm； 1.材质：刨花板 2.工艺：采用不低于16mm厚E0级环保饰面刨花板， 含水率在3%-5%；饰面整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，PVC同色封边。柜子为对开木门，内含1块活动层板。 3.功能：用于美术教室 手工教室物品收纳。 | 3 | 个 |
| 6 | 三槽不锈钢水池 | 参考尺寸：1750*600*800mm±10mm； 材质：无磁不锈钢材质； 工艺：槽体一体冲压成型，内壁光滑平整，加固钢管支架； 配件：三个单冷水龙头，下水管等五金配件； | 2 | 组 |
| 7 | 智慧教室互动黑板 | 一、智慧黑板整机： 1、整机正面显示为三块拼接而成的平面黑板，非推拉式结构，采用一体化设计及无缝拼接技术，具有良好的一体性与完整性，两侧书写黑板釆用专用书写玻璃，整个黑板正面均可采用普通粉笔、水笔、水溶性粉笔书写。 2、整机尺寸长≤4060mm，高≤1260mm，厚≤96mm。中间区域显示屏幕采用86英寸工业级A规液晶面板，图像分辨率3840*2160，显示比例16:9，亮度：不低于500cd/m²，可视角度不低于178度，响应速度≤8ms。 ▲3、采用电容触控，支持20点触摸，支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能。表面采用不低于4mm厚度玻璃，全贴合技术工艺，无可见金属网格丝，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示清晰通透、可视角度广。提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 4、在任意通道下支持左右侧边悬浮球工具栏功能，侧边工具栏不少于8个菜单工具，功能应包括但不仅限于主页、设置、音量、窗口下移、亮度、服务、进程、信号源切换等；Windows系统下主页键可直接返回Windows桌面，多任务键可直接打开Windows多任务，服务键可打开使用引导等。操作便捷功能丰富，满足教学应用需求。 5、为方便老师操作，整机需具有前置实体按键，数量不少于8个，功能应包括但不仅限于电源、主页、锁屏、录屏、触摸锁定、音量等，均具有清晰简体中文标识，有效避免教学误操作，为简化操作，以上功能均一键直达，非多个按键组合。 6、前置非转接接口：USB3.0≥3个，TYPEC≥1个，支持Windows和安卓双系统下识别，无需区分。 7、支持前置物理按键和上滑虚拟按键启用录屏功能，Windows下所有操作可一键录制。支持上滑虚拟按键实现系统还原功能，还原前需输入管理员密码确认以确保非无关人员误操作。 ▲8、采用国产化元器件，CPU采用四核处理器或以上配置，安卓系统版本不低于9.0；具备兼容性，支持第三方应用安装。安卓界面提供不少于7 个应用程序，支持信号源预览。提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 9、安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，对接Windows教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows下使用又可以在安卓系统下使用。 二、智慧黑板安全性能： 1、智慧黑板触控玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验合格，防飞溅性能、抗磨性能检验合格，并符合GB11614-2009《平板玻璃》标准中优等品的技术要求。 2、智慧黑板整机通过静电放电抗扰度试验、浪涌抗扰度试验，符合GB/T17626.2-2018、GB/T17626.5-2019国标要求；具有较好的抗快速脉冲群干扰性能，有效防止设备或电网其他设备、雷电带来的电脉冲干扰，检测标准GB/T17626.4-2018。 3、智慧黑板具有物理防蓝光功能，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）＜0.3，依据GB/T 20145-2006国家标准，无蓝光危害；具有良好的色彩显示效果，色域覆盖率Rec709≥100%。 4、智慧黑板通过IPX5级别防水测试，以确保擦拭时不会因水迹伤害智慧黑板内电子元器件。 5、智慧黑板产品具有液晶显示器和计算机双重功能，同时符合GB21520-2015《计算机显示器能效限定值及能效等级》和GB28380-2012《微型计算机等效限定值及能效等级》两项节能标准。 ▲6、智慧黑板触控玻璃和触控膜均符合环保要求，有害物含量符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》或欧盟指令2011/65/EU(ROHS)及其修订指令（EU）2015/863相关检测标准。提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 ▲7、黑板厂家具有专门应用于智慧黑板的电能管理系统，可针对智慧黑板的合理用电、安全用电进行管控。提供电能管理系统软著认证证书复印件加盖投标人公章。 三、内置电脑 1、采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，非企业自定义接口。向下抽拉式设计，方便维护。 2、不低于Intel Core I5 八代CPU，内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。自带Windows操作系统。 3、支持有线连接，支持无线连接，支持双频WIFI。 4、具有不少于3个独立非外扩展的电脑USB接口。 5、具有视频输出接口：至少1路HDMI接口。 四、教学白板功能 1、软件应用模块的入口均在统一界面上，可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，包括备课、授课、录屏、云课件、投屏、网盘、国家云平台、意见反馈等。支持精简模式和标准模式的切换。 2、支持手机号码注册，无需做任何任务注册即可获取不低于50G个人云空间。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录、U盘登录，支持离线使用部分功能模块。 3、支持插入 MP4/AVI/WMV 等格式，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，在插入视频后，能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作。 4、PPT导入及插入：PPT导入可保留原文档中的音频、视频、图片、文字及动画，并可根据需要编辑、修改，最终生成白板格式的课件；支持以原生态的形式插入一个或多个PPT文档，并可在白板软件当中直接打开。 五、云盘功能 1、安卓系统下具有云盘与白板教学功能。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录，不小于 50G 的个人云空间。 2、可以查看个人的资源列表，新建文件夹，上传文件，删除，下载，移动，复制，预览、重新命名，分享，搜索文件等操作，支持以链接方式分享，用户可直接点击链接提取资源。支持设置无提取码、系统随机生成提取码、自定义提取码；有效期可选：30天、15天、7天、1天等。中标后提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 3、云资源下载到本地的资源数据，在老师账号退出的时候可自动清除，以保证数据权限化管理，随账号变化自动清除之前数据及节省本地存储空间。 ▲4、支持在云课件模块中打开对应课件，支持老师实时授课，具有白板、投图、计时、计分牌、聚光灯等，授课功能支持白板功能：选择笔、线宽、橡皮、清屏、图像、撤销、恢复、保存、更多；投图功能：支持多张图片同时显示、支持拖拽，旋转、放大操作。已投的图片自动缓存到云盘中，避免系统异常导致图片丢失，同时方便老师当天内反复调用查看，不受硬件显示设备限制。提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 六、集控功能 1、平台采用B/S架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制一体机。支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，老师管理员账号由学校管理员创建，并支持设置老师管理员的权限，包括可管理的设备列表权限和可管理的功能菜单权限。中标后提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 ▲2、管理平台可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定设备，支持单个文件上传和批量上传，支持依据文件的重要性进行状态设定，可设置是否下载后自动打开。提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 3、管理平台支持图文公告推送，支持富文本，可嵌入文字、图片等富文本材料，支持设定公告开始和结束时间。 4、管理平台具有图片展播功能，可向一体机发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，平台可设定轮播时长和速度。 5、提供远程巡课功能，可以图片形式巡课，也可以实时动态查看一体机使用界面，并支持远程操作一体机。 | 1 | 台 |

二、供应商需具备下列资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参与报价的供应商，具有有效的营业执照。

3.企业经营状况：没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；

4.履约情况：在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5.本项目招标不接受联合体投标。

三、报价注意事项：

1.本项目最高限价为人民币壹拾万元整（￥：100000.00元），报价超过最高限价的均为无效报价。

2.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。本项目采用固定单价报价。投标报价中应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包含但不限于：货物的全部设备材料费、货物运至最终目的地的运输费、装卸费、保险费、仓储费、更换、质保服务、施工服务、代理费、专家评审费等一切费用，投标时一次包定,不再另行追加。投标单位自行踏勘现场，如遇现场（包括但不限于管道、电气、墙体定位、基层等）所有与本次采购及安装需求有不符的情况，涉及拆除、搬运、安装等相关内容，由投标单位自行考虑整改费用满足采购及安装需求，含在本次报价内。

本项目为交钥匙工程，在合同履行过程中，按相关部门的要求进行优化整改，确保项目能通过验收并投入正常使用，相关整改费用包含在合同价中，招标人不再增加额外费用。成交供应商自行与总承包单位协调配合，相关费用包含在合同价内。

3.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位或代理单位联系。

采购单位：启东折桂中学

联系人：顾裕新

联系电话：0513-69919970

代理单位：南通兴邦工程项目管理有限公司

联系人：施晓威

联系电话：0513-83901130

4.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

- 有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

- 报价货物采购要求响应表（加盖报价单位公章）（格式见询价文件附件三）；

- 售后服务承诺书（加盖报价单位公章）（格式见询价文件附件四）；

- 法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件五格式填写，如法定代表人亲自参加的无须提供）；

- 报价表：必须按提供的样表格式（附件二）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

（7）带有▲的检测报告复印件（加盖报价单位公章）。

报价文件正本一份、副本两份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

5.报价文件递交

开标时间：2023年5月25日9：30（北京时间）

开标地点：启东折桂中学行政楼二楼会议室

（1）本项目采用腾讯会议方式组织开标，请各投标人于本项目开标时间（即2023年5月25日9：30）委派授权代表准时进入本项目腾讯会议（会议号为：993782560，会议名称为项目名称：启东市蝶湖中学美术教室设施设备采购与安装项目；进入会议室时请将姓名改为单位名称），未委派授权代表参加腾讯会议的视为默认开标结果。

（2）邮寄投标文件接收截止时间及接收地点：2023年5月24日18：00前寄达（以送达签收时间为准），接收地点：启东市牡丹江西路2088号乘龙密封大楼5楼，接收联系人：施晓威，联系电话：15005189795。或在开标时间截止前直接送至开标地点，逾时则不予受理。

友情提醒：拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后寄达（以送达签收时间为准）的投标文件，上述情况各潜在投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

6.报价保证金

本项目不设置报价保证金。

五、商务部分要求：

1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2.质保要求：项目要求整体质保五年，本项目所有货物必须提供五年上门服务及全免费质保等售后服务。（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

3.售后服务要求：在五年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过5小时，一般质量问题在10小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚500元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。修理或更换不得影响招标人正常教学，由此产生的费用由中标单位负责。

4.供货与安装周期：签订合同之日起30天内交货、安装、调试完毕。如因中标人原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚1000元。

5.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。

6.验收要求：成交供应商将合格货物送到采购单位指定地点，经学校验收合格后方可安装、调试。采购单位在收到成交供应商验收申请单（同时提供相关佐证材料）10个工作日内，组织验收小组进行验收并签发验收单。

7.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金（汇入采购单位指定的财政专户），履约保证金金额为合同价的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。

8.约定事项：

（1）采购人有权对到场的货物成品进行抽检，所发生的检测费用由中标人承担。检测不合格的，该批次的货物作退场处理，同时采购人保留追究相关损失的权利。

（2）为保证产品质量，投标人中标后签订合同前需提供相关产品证书、检测报告等资质原件备查。如中标人弄虚作假或未能提供，采购人有权拒收产品，并取消中标人中标资格。

（3）中标供应商在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。中标供应商要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标供应商负责，招标人不承担任何责任。

9、本项目招标代理服务费以及专家评审费（每人200元，按实结算）由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付，招标代理服务费计取标准：参照国家计划委员会下发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号文）、【2011】534 号文及启行审发【2020】9号文规定的标准收取，即招标代理收费采用差额定率累进计费方式，0—100万元计取1.5%，根据招标项目的中标金额并按招标代理收费标准的66.8%计取，若单项招标代理费不满1000元，则按1000元计取。

六、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东折桂中学网站予以公布，采购人确定成交供应商后将向成交供应商发出中标（成交）通知书。

2.签订合同：

成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起十五日内与采购人签订合同。

3.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，报财政监督部门处理。

4.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，报财政监督部门处理。

七、成交原则：符合采购需求且报价最低者成交，如最低报价有相同者，则采购人采取抽签的方式确定成交人。

八、付款方式：凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告，经验收合格后付至合同价的80%，于服务期满（从验收合格之日算起），经采购单位认可后结清。

启东折桂中学

2023年5月19日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东折桂中学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市蝶湖中学美术教室设施设备采购与安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位名称：　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月     日

附件二：报价表范本

报   价   表

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 启东市蝶湖中学美术教室设施设备采购与安装项目 | 大写： （￥： ） |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表人签字或盖章：

年   月   日

投标报价明细表

启东市蝶湖中学美术教室设施设备采购与安装项目

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 品牌+型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： |  |  | 小写：￥： |  |  |  |  |
| 备注（如有其他情况需要说明的）： |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件三           报价货物采购要求响应表

启东市蝶湖中学美术教室设施设备采购与安装项目

| 序号 | 品名 | 采购参数要求 | 投标货物品牌、型号 | 报价货物详细规格参数 | 报价设备参数响应（正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标供应商所投产品型号必须要完全满足技术参数要求。

- 投标供应商用不符合询价文件要求的货物故意冒充询价文件要求的货物进行投标的，将作无效投标处理并记不良行为记录一次。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日     期：   年  月  日

附件四：

售后服务承诺书

启东折桂中学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市蝶湖中学美术教室设施设备采购与安装项目的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目货物清单表中所列的所有货物提供五    年的全免费上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2. 质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在五年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过5小时，一般质量问题在10小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚500元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。修理或更换不得影响招标人正常教学，由此产生的费用由中标单位负责。

4．在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。

5．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　   邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件五：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东折桂中学：

- 系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：             特授权       代表我单位全权办理针对启东市蝶湖中学美术教室设施设备采购与安装项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：    性别：    年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日