启东市蝶湖中学医务室设施设备采购与安装项目

市场询价公告

启东市蝶湖中学医务室设施设备采购与安装项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购需求：

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊疗床 | 平板诊查床， 规格尺寸：1900mm*600mm*650mm，床框采用40mm*20mm*1.2mm厚的圆形管焊接；床腿采用方形管焊接；床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成。 | 2 | 张 |
| 2 | 治疗床 | 平板治疗床， 规格尺寸：1900mm*600mm*650mm，床框采用40mm*20mm*1.2mm厚的圆形管焊接；床腿采用方形管焊接；床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成。 | 3 | 张 |
| 3 | 观察床 | 铁架床头，平板病床，规格1950*900*500mm, 含床垫 | 1 | 张 |
| 4 | 输液架 | 可伸缩，不锈钢材质 | 1 | 套 |
| 5 | 电子体重秤 | 1、最大秤量：180kg。 2、最小秤量：0.1kg。 3、分度值：0.01kg。 4、显示：LCD（带背光）。 5、身高计测量范围：70cm～190cm。 分度值：0.5cm。 6、工作环境：相对温度5℃～40℃、相对湿度≤90%RH。 储存环境：相对温度-25℃～50℃、相对湿度≤90%RH。 7、电源：可充电。 | 1 | 台 |
| 6 | 电子肺活量计 | 功能参数量程：0-20000毫升（ML）。分度：1ml 精度：1%F.S（气体容积以当时状态计）机器内置一体化程序，自动清零、自动校准、防测试作弊锁定功能。电源：5V专用变压器接220V±10%外接电源。（产品已配备）内置电池：3.7V 1500MAH锂离子电池，带安全保护的充放电管理。显示屏：58X30MM大液晶显示器(LCD)，双排5位显示，上排显示最高成绩，下排实时显示测量成绩。测量按键：电源开关，测量开始 菜单键：测量次数更改，语音打开关闭，背光灯打开关闭。测量次数设定：出厂默认3次测量后显示成绩，也可设定测量2次或者1次显示成绩。语音报读：欢迎词，测量开始提醒，成绩播报。语音报读可以关闭。背光灯：白色高亮LED灯，可以打开关闭。 出具厂家检验报告并加盖公章 | 1 | 台 |
| 7 | 电子血压计 | 臂式电子血压计 测量方式/方法臂式/示波测定法 脉搏数40~200次/分钟 运行模式分类连续运行 显示方式 记忆组数 LCD数字显示 40组记忆值 压力测量范围0-300mmHg(0-40.0kPa) 精度(压力)士3mmHg(士0.4kPa)以内 半导体式压力传感器压力传感器 包装内含电子血压计、臂带、说明书(附保修卡).4节5号干电池、收纳袋 | 1 | 台 |
| 8 | 听诊器 | 单用听诊器，镀铬耳挂，橡胶导管，扁型听头。 | 2 | 付 |
| 9 | 紫外线消毒台灯 | 执行标准:GB19258-2012 额定电压:220-240Vac 电源线长度:约1.6m 额定频率:50Hz-60Hz 定时方式:电子定时 紫外线强度:≥136uw/cm2 | 1 | 台 |
| 10 | 紫外线灯 | 紫外线杀菌灯车：紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率为2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度。采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。灯架部位采用定位装置，灯管两端接触性良好。人性化设计，安装方便，解决用户安装不便的难题。定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。医疗器械检验所或卫生部门认定的消毒产品检验机构（疾病预防控制中心）出具的紫外线杀菌灯车产品的检测报告复印件加盖制造商公章 | 2 | 台 |
| 11 | 立式消毒机 | 手部专用公共消毒机，红外自动感应喷雾消毒，无接触，避免交叉感染，全封闭管路，定制型电磁水泵，准确控制流量，定制不锈钢微孔喷头，保证雾化效果，手部免洗，带不锈钢支架，支架升降高度100-150cm，底座直径32cm。6V电源，可插电源或者装电池使用。 | 1 | 台 |
| 12 | 消毒机专用免洗消毒液 | 用于手及其他皮肤部位的杀菌消毒。将本品原液均匀喷于皮肤表面至湿润，揉搓至干爽，可有效杀灭上述致病菌。 本品经国家检测机构检测：入口无毒，不含酒精，无刺激，无残留。5L/桶，4桶/箱。 | 1 | 箱 |
| 13 | 视力表灯箱 | 标准对数LED5m ;视力表灯箱采用LED光源及导光板， 三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx，铝合金喷漆外框，规格：900*300*10mm。 电压：220V/50hz,输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。 | 2 | 台 |
| 14 | 落地蛇形灯 | 不锈钢，手术反光灯，升降杆调整范围：1380㎜—1730㎜;电源电压： 220V±22V 50Hz±1 Hz;输入功率： ≤200VA;环境温度：5℃--40℃;湿度： ≤80%;大气压力：86Kpa--106 Kpa;使用灯泡功率： ≤200W;电源线长度：1650mm. | 2 | 台 |
| 15 | 额戴反光镜 | 直径80mm,五官科反光器具 | 1 | 只 |
| 16 | 串镜片 | 检查眼镜视力专用，精致铝盒装。串镜片：规格型号 30型，每排5片，共6排30片。 | 1 | 套 |
| 17 | 测径规 | 钢制，340mm×75mm×2mm，外径测量范围：0-500mm，内径测量范围：0-250mm | 1 | 只 |
| 18 | 担架 | 折叠式，2010×510×160mm 折叠式担架承受最大静载荷150Kg的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象； | 1 | 付 |
| 19 | 皮脂厚度测量仪 | 皮脂厚度计刻度盘范围0-60mm，分度值0.5mm，指针指示，正常指示为零，可调节。接点间压力调节到10克/平方毫米 。精致铝盒包装，箱体300*120*65mm，产品全长270mm，把柄长110mm厚20mm，,上下臂长150mm厚4mm。国家权威检测机构出具的产品合格检验报告复印件加盖公章 | 1 | 台 |
| 20 | 身高坐高计 | 机械式 身高量程60～200cm，坐高量程40～120cm，分度值1mm，误差±2mm，重复性±2mm；底板：398*386*15mm、 坐板：390*290*15mm ；显示：刻度尺。刻度尺使用灵无分段、接活，刻度计不锈钢或铝合金制，刻度计缝。国家权威检测机构出具的产品合格检验报告复印件加盖制造商公章复印件加盖公章 | 2 | 套 |
| 21 | 急救箱 | 纱布块，药棉，创口贴，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等 (具体配置参照客户要求) | 1 | 套 |
| 22 | 外伤处理器械 | 脱脂纱布1包，药棉1包，绷带1卷，40止血带1根，创口贴10片，镊子1把，剪刀1把，酒精1瓶，碘伏1瓶，止血钳1把，缝合针1包，缝合线1捆等等 | 1 | 套 |
| 23 | 口腔检查器械 | 塑料箱，一次性口腔器械盒，口镜，口腔镊，牙探针，压舌板，弯盘等 | 1 | 只 |
| 24 | 卫生箱 | 铝合金359*190*210mm ，内有隔层，插袋，可手提或肩背。 | 1 | 只 |
| 25 | 便携式铝合金箱 | 铝合金，内有2个隔层，12格分栏，适合存放多种物品及器材 | 1 | 只 |
| 26 | 冷藏箱 | 12L冷藏箱，配置冰排。产品外壳为聚乙烯，内胆为聚丙烯，一次性注塑成形，聚氨酯无氟发泡，绝缘层密度：≥40kg/m3， 绝缘层厚度：≥20mm。 | 1 | 只 |
| 27 | 远视力表 | 视力检测用 400*660mm ，纸质 | 1 | 张 |
| 28 | 近视力表 | 视力检测用 210*770mm ，纸质 | 1 | 张 |
| 29 | 胸围尺 | 150cm ，测量范围：0-150cm 材质：ABS。．PVC塑料质，顶端粘附金属薄片；2.双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≥1500mm。 | 2 | 条 |
| 30 | 辨色图谱 | 色盲检查图(第五版) | 1 | 本 |
| 31 | 教室卫生测量尺 | 材质：木质 ， 规格：三折 | 1 | 把 |
| 32 | 屏风 | 移动式。180*50cm * 4片，屏风架为2.5cm以上不锈钢材料焊制而成，优质屏风布，底部三组滑轮脚，更加稳定. | 1 | 套 |
| 33 | 器械台（车） | 不锈钢双层，带轮，500*400*850mm | 1 | 台 |
| 34 | 治疗车 | 不锈钢双层，带轮，600*400*850mm，带抽屉，污物桶 | 1 | 台 |
| 35 | 污物桶 | 不锈钢脚踏翻盖式， 8L, 20L, 各1只为一套 | 1 | 套 |
| 36 | 废弃物桶 | 黄色塑料 15L,30L，各1只为一套 | 1 | 套 |
| 37 | 治疗盘 | 不锈钢治疗盘20*30cm，2小杯，2大杯 | 1 | 套 |
| 38 | 弯盘 | 标配，不锈钢腰型盘 大、中、小号为一套， 304材质不锈钢。 | 1 | 套 |
| 39 | 敷料缸 | 不锈钢8cm，9cm 各一只为一套，304材质不锈钢。 | 1 | 套 |
| 40 | 棉球缸 | 不锈钢10cm，12cm 各一只为一套，304材质不锈钢。 | 1 | 套 |
| 41 | 器械缸 | 不锈钢，折叠式盖子.小号，中号， 大号各一只为一套。304材质不锈钢。 | 1 | 套 |
| 42 | 贮槽 | 不锈钢储物槽，17cm，20cm各一只为一套。 | 1 | 套 |
| 43 | 方盘 | 不锈钢31*24cm，20*30cm,各一只/套。304材质不锈钢。 | 1 | 套 |
| 44 | 带盖方盘 | 不锈钢23*15cm,20*30cm，各一只/套。304材质不锈钢。 | 1 | 套 |
| 45 | 酒精灯 | 150ml | 2 | 只 |
| 46 | 冲眼壶 | 不锈钢 | 1 | 只 |
| 47 | 受水器 | 塑料精致而成 | 1 | 只 |
| 48 | 医用剪刀 | 12.5-22cm ， 12把/套 | 1 | 套 |
| 49 | 医用镊子 | 12.5-25cm ， 6种/套 | 1 | 套 |
| 50 | 叩诊锤 | 塑柄T型圆头叩诊锤，叩诊锤由锤柄，锤头，锤头座和柔性击打部构成。 前端为橡胶锤头，后端为塑料圆柱手柄 规格：长不小于200mm，锤柄直径不小于18mm。 | 1 | 支 |
| 51 | 止血带 | 卡扣式 | 5 | 只 |
| 52 | 计算器 | 十二位电子显示 | 2 | 只 |
| 53 | 血氧仪 | 指夹式脉搏血氧仪用于检测血氧饱和度和脉搏率的常用健康检测设备。一键式操作，10秒检测数据，低功耗，无信号自动关机。自带蜂鸣器和脉搏波形，高端芯片，生理检测精准，可用于医务室临床检测。 | 1 | 台 |
| 54 | 心率遥测仪 | PTA心率遥测仪，国体监制，和调频调谐收音机配合使用。 | 1 | 台 |
| 55 | 氧气瓶 | 10L钢制 | 1 | 套 |
| 56 | 浮标式氧气吸入器 | 主要参数： 1）浮标式氧气吸入器的型式为浮标指示式。 2）氧气流量调节范围为（1～10）L/min。 3）在流量关闭的情况下，高压部分能承受15Mpa的压力。 4）经减压后，压力应控制在0.2MPa～0.3MPa。 5）安全阀排气压力为0.35MPa±0.05MPa。 6）气体采用特殊过滤及潮化，使氧气中的不纯物质基本被排除，使患者在吸入时更加舒适安全。 | 1 | 只 |
| 57 | 秒表 | 1 、产品为机械式； 2、秒表在正常使用条件下任意工作位置不应停走，零、部、组件不应松动；3、秒表机芯与表壳应稳定安装，上条、按钮操作时机芯不应有松动现象；4、秒表上条机构和按钮应灵活可靠，上条时不应有卡滞现象并能可靠上满发条；5、秒表上条后按下启动按钮应能立即启动，每种功能均应掀动一次按钮完成；6、秒表表盘应印有数字和刻度线并清晰可见，最小刻度值应与秒表跳动值一致； 7、测量范围：0~15min；8、测量精度：0.1s；9、秒表玻璃应光洁、透明，表盘面和玻璃间不应任何肉眼可见异物；10、表壳组件外观应清洁、光滑，不应有明显缺陷和划痕，表面镀、涂层应色泽一致，不应泛色、锈斑现象；11、表盘面上各种字符和图案应准确、清晰；表针色泽应均匀一致，不应有泛色、污点、印迹和划痕等缺陷；12、其余要求符合QB/T 1534-2006的规定。 | 1 | 只 |
| 58 | 秒表 | 1/100秒计时， 单排大屏LCD显示、 2道记忆、 可设置日历，时钟， 星期，12/24小时制、 可设置整点报时、 可设置定时闹钟、 可更换电池 | 1 | 只 |
| 59 | 神灯 | TDP治疗器,上杆：32cm,中杆：29cm,下杆：43cm,可调节高度:94-143cm,波普范围:2-25微米 | 1 | 台 |
| 60 | 常用防治矫正仪 | LD-多功能弱视近视治疗仪， 弱视：0.3Hz-6min;5Hz-6min;8Hz-6min 近视性弱视：0.3Hz-6min;5Hz-6min，目测远处的目标为红光，近处的目标为蓝光和黄光，近处的目标为上下左右不同方向，远处和近处的目标应有距离感，目标应清晰无污点。 频率误差范围：±15%；治疗时间误差范围：±15% 适用人群：患有近视，弱视的少年儿童 主要用途：主要适用于治疗少年儿童弱视，近视 依据：本仪器以现代视觉生理和电生理理论为依据研制而成，采用多色光（红、绿、蓝）不同频率交替闪烁，视觉刺激疗法，按摩器穴位按摩法、音乐，激活视觉系统，促进视觉发育。 多色光交替闪烁刺激兴奋视觉系统及对光反射诱发调节反射的特性原理 现代视觉生理学研究表明，视觉传递有多种通道，其中传递黄斑部视冲动的X-视通道主要由视锥细胞系统组成，专门感觉光觉和色觉，对色光机器敏感。利用红、绿、蓝三色光交替闪烁刺激，使感红、感绿、感蓝视锥细胞兴奋，以增加X-视通道的冲动输入量，消除Y-视通道的抑制作用，激活视觉系统，促进视觉发育。 | 1 | 台 |
| 61 | 带状光检影镜 | 带状光检影镜， 光源：3.5V/2.8W卤钨灯泡。充电器：AC110V-240V, 50Hz电源：Li+电池组 DC:3.7V.输入功率：20VA. | 1 | 台 |
| 62 | 五官检查器 | WG-I医用，窥耳器(直径2,3,4毫米) ×4 窥鼻器(直径8) ×1 鼻扩张器 ×1 喉镜杆 ×1 反光喉镜(Φ15/Φ18/Φ21) ×3 塑料压舌板 ×1 电筒手柄 ×1 备用电珠（2.5V/0.3A） ×2 电源：1.5V×2 “C”型电池（2号） | 1 | 台 |
| 63 | 电子握力计 | 电子式，材质：塑料，电子；测量范围：1-90 KG；分辨率：0.1 KG。 | 1 | 台 |
| 64 | 照度计 | 最大测量：100000Lux，准确度高反应速度快，读值锁定功能，可锁定测量值，符号及单位显示，读取方便，自动归零，测量范围：1Lux-100000 Lux，分辨率：1Lux，显示：31/2位液晶显示器，显示量大读数1999，量程档位：2000 Lux档、20000 Lux、100000 Lux，Lux档显示之读数需要×10才为正确的照度值，100000 Lux档显示之读数需要×100才为正确的照度值，准确度：±（4%rdg+2d）0-19999Lux，±（5%rdg+2d）20000-100000Lux，(以色温2856K标准面灯校正)，重复测试：±2%，温度特性：±0.1d/℃,取样率：2.0次/秒，感光体：光二极管附滤光镜片，守载显示：2000 Lux，20000 Lux档过载显示“1” 国家权威检测机构出具的产品合格检验报告复印件加盖公章 | 1 | 台 |
| 65 | 高压灭菌器 | 灭菌器采用304不锈钢材质(2.2mm厚），采用自控联锁报警装置，快开盖结构，温度、时间可调控，灭菌结束（缺水）自动断电报警功能，配置电加热器，水位器，全启式安全阀，双刻度压力表，双层安全保护。 容积：8L, 灭菌室尺寸：Φ240x130mm。 | 1 | 台 |
| 66 | 氧气袋 | 42L氧气包 | 2 | 只 |
| 67 | 音叉 | 钢质，木盒，两种规格。 256HZ，512HZ 各一盒为一套 | 1 | 套 |
| 68 | 异物针 | 不锈钢，直，弯各一支 | 1 | 套 |
| 69 | 血糖仪 | 著名商标，，250组记忆，8秒快速检测 | 1 | 只 |
| 70 | 放大镜 | 手持式，金属外圈，5倍放大 | 1 | 只 |
| 71 | 喉头喷雾器 | 医用(单手式双管) | 2 | 只 |
| 72 | 白大衣 | 涤平（抗菌型），易洗耐磨，抗皱不起球，透气性好。 | 5 | 件 |
| 73 | 工作帽 | 涤卡面料/涤平 | 5 | 只 |
| 74 | 夹板 | 木质夹板，每组三套 | 1 | 只 |
| 75 | 拐杖 | 铝合金材质，可伸缩 | 1 | 付 |
| 76 | 体温计 | 玻璃水银制 | 10 | 支 |
| 77 | 电子体温计 | 测试范围：32℃~42.9℃ 电池：DC1.5V 测试时间：15~20S 准确度：±0.1℃ 显示方式：液晶显示 本体重量：10g 产品尺寸：124*19*9mm 使用温度：5℃~40℃ 相对湿度：≤80% | 5 | 支 |
| 78 | 红外线体温计额温计 | 红外线体温计， 测量范围： 32.0℃~43℃ ，分辨率: 0.1℃，测量距离： 1cm~3cm，50组记忆数据 ，30秒自动关机，DC 3V 2节7号电池，工作环境温度范围：温度10℃~40℃ 相对湿度≤85%RH，尺寸：142x89x38mm(长x宽x高)，运输和储存温度条件：温度-20℃～55℃ 相对湿度≤85％RH，配件清单 ：说明书（含保修卡合格证）x1、电池x2 | 2 | 台 |
| 79 | 一次性隔离鞋套 | 一次性使用，医用隔离鞋套 | 5 | 套 |
| 80 | 一次性医用手套 | PE,一次性使用，100只/包 | 5 | 包 |
| 81 | 橡胶检查手套 | 一次性橡胶检查手套 | 5 | 副 |
| 82 | 医用防护面屏 | 一次性医用隔离面罩，尺寸：32*22cm 防飞沫、飞溅、油污，面部防护 | 50 | 只 |
| 83 | 医用护目镜 | 一次性医用护目镜，由头箍、镜片组成、镜片尺寸：不小于105*50mm、耐热性能好，防高速粒子冲击 | 10 | 只 |
| 84 | 医用隔离防护服 | 175或均码 | 5 | 套 |
| 85 | 一次性医用外科口罩 | 一次性医用口罩 | 500 | 只 |
| 86 | 酒精免洗手液 | 消毒用 | 24 | 瓶 |
| 87 | 电炉 | 密闭式，功率1000W | 1 | 只 |
| 88 | 天平 | 最大称重：200g, 500g 两款各一/套 | 1 | 套 |
| 89 | 热水袋 | 大号橡胶注水暖水袋 | 1 | 只 |
| 90 | 制氧机 | 带雾化吸氧机，制氧机 | 1 | 台 |
| 91 | 观片灯 | 观片灯采用直流供电，实现了无闪烁。它在光源品质、寿命、外观以及观看时的舒适度等方面均较传统的观片灯更优越。观片灯的光线均匀、柔和，不仅能充分显示胶片记录的信息，也非常有效地保护了观片医生的眼睛。 | 1 | 台 |
| 92 | 轮椅 | 硬座，可折叠便携式. 产品由扶手、坐垫、车架、前轮、后轮、搁脚板、靠背、刹车装置、腿板（带）组成。主要性能指标： 静态稳定性：纵向≥10°，横向≥15° 驻坡性能：大于等于8° 滑行偏移量：≤350mm 最小回转半径≤850mm 最小转换宽度：≤1500mm 产品尺寸：1000*670*900mm 最大载荷：100kg | 1 | 台 |
| 93 | 止血带 | 一次性使用捆扎止血带，点连式，50条/盒，用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。 | 1 | 盒 |
| 94 | 诊察桌 | 全钢板拆装式，外形尺寸1200*600*750mm结实耐用美观大方 | 1 | 张 |
| 95 | 诊察凳 | 不锈钢四脚转凳、不锈钢凳面、360度旋转可升降， 含皮革罩。 | 1 | 把 |
| 96 | 器械柜 | 规格：宽850*厚390*高1800mm，颜色为普通亚光灰色，采用GBQ235A 0.5mm以上，高硬度冷轧钢板厚钢板冲压成型，整体高精度焊接技术，表面经脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂，流水线高温条件处理，结实耐用，防腐蚀。整体分为上下两部分，上部镶装玻璃门，上下部分均带可调整隔板。 | 1 | 个 |
| 97 | 药品柜 | 尺寸：850*500*1800mm 柜体采用优质冷轧钢板材制作，经激光切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成； 座面采用优质板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈； 分别采用移门式或开门式设计，以适应不同客户要求，配备抽屉与书写板选项； 中间带有2个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。 采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，上部玻璃门可以更加耐久使用，均配备固定三层隔板； | 2 | 个 |
| 98 | 初中健康教育教学视听资料 | 国家正式出版物 | 1 | 套 |
| 99 | 初中健康教育教学挂图 | 国家正式出版物 | 1 | 套 |
| 100 | 初中健康教育多媒体教学软件 | 国家正式出版物 | 1 | 套 |
| 101 | 医疗废物周转箱 | 60L，加厚，全PP新材料 | 1 | 个 |
| 102 | 迷你小冰箱 | 20L双核数显 | 1 | 台 |

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.报价供应商具有有效的营业执照。

三、约定事项

1、参与报价的单位需将法人营业执照复印件和市场询价表于2023年6月7日18：00前，送或寄（以邮戳为准）启东市牡丹江西路2088号乘龙密封大楼5楼，联系人：施晓威，联系电话：15005189795。电子版资料同步发送电子邮件至邮箱：ntxbgc@163.com。

2、报价必须满足相关技术参数的相关要求，否则视为无效报价。

3、拟定支付方式及期限：凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告（如有），经采购单位验收合格后付至合同价的80%，于服务期满（从验收合格之日算起），经采购单位认可后付清余款。

4、报价费用说明：包括满足本项目功能需求的一切设备(硬件及软件)、配件、辅料等设施设备费用及培训等费用。投标单位自行踏勘现场，如遇现场（包括但不限于管道、电气、墙体定位、基层等）所有与本次采购及安装需求有不符的情况，由投标单位自行考虑整改费用满足采购及安装需求，含在本次报价内。

5、所有报价单均需加盖报价单位公章。

6、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将不被列入“启东市教育体育系统优选库”，同时记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东折桂中学

2023年6月1日

启东市蝶湖中学医务室设施设备采购与安装项目询价报价单

| 序号 | 名称 | 是否满足技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊疗床 |  | 2 | 张 |  |  |
| 2 | 治疗床 |  | 3 | 张 |  |  |
| 3 | 观察床 |  | 1 | 张 |  |  |
| 4 | 输液架 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 电子体重秤 |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 电子肺活量计 |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 电子血压计 |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 听诊器 |  | 2 | 付 |  |  |
| 9 | 紫外线消毒台灯 |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 紫外线灯 |  | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 立式消毒机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 消毒机专用免洗消毒液 |  | 1 | 箱 |  |  |
| 13 | 视力表灯箱 |  | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 落地蛇形灯 |  | 2 | 台 |  |  |
| 15 | 额戴反光镜 |  | 1 | 只 |  |  |
| 16 | 串镜片 |  | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 测径规 |  | 1 | 只 |  |  |
| 18 | 担架 |  | 1 | 付 |  |  |
| 19 | 皮脂厚度测量仪 |  | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 身高坐高计 |  | 2 | 套 |  |  |
| 21 | 急救箱 |  | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 外伤处理器械 |  | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 口腔检查器械 |  | 1 | 只 |  |  |
| 24 | 卫生箱 |  | 1 | 只 |  |  |
| 25 | 便携式铝合金箱 |  | 1 | 只 |  |  |
| 26 | 冷藏箱 |  | 1 | 只 |  |  |
| 27 | 远视力表 |  | 1 | 张 |  |  |
| 28 | 近视力表 |  | 1 | 张 |  |  |
| 29 | 胸围尺 |  | 2 | 条 |  |  |
| 30 | 辨色图谱 |  | 1 | 本 |  |  |
| 31 | 教室卫生测量尺 |  | 1 | 把 |  |  |
| 32 | 屏风 |  | 1 | 套 |  |  |
| 33 | 器械台（车） |  | 1 | 台 |  |  |
| 34 | 治疗车 |  | 1 | 台 |  |  |
| 35 | 污物桶 |  | 1 | 套 |  |  |
| 36 | 废弃物桶 |  | 1 | 套 |  |  |
| 37 | 治疗盘 |  | 1 | 套 |  |  |
| 38 | 弯盘 |  | 1 | 套 |  |  |
| 39 | 敷料缸 |  | 1 | 套 |  |  |
| 40 | 棉球缸 |  | 1 | 套 |  |  |
| 41 | 器械缸 |  | 1 | 套 |  |  |
| 42 | 贮槽 |  | 1 | 套 |  |  |
| 43 | 方盘 |  | 1 | 套 |  |  |
| 44 | 带盖方盘 |  | 1 | 套 |  |  |
| 45 | 酒精灯 |  | 2 | 只 |  |  |
| 46 | 冲眼壶 |  | 1 | 只 |  |  |
| 47 | 受水器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 48 | 医用剪刀 |  | 1 | 套 |  |  |
| 49 | 医用镊子 |  | 1 | 套 |  |  |
| 50 | 叩诊锤 |  | 1 | 支 |  |  |
| 51 | 止血带 |  | 5 | 只 |  |  |
| 52 | 计算器 |  | 2 | 只 |  |  |
| 53 | 血氧仪 |  | 1 | 台 |  |  |
| 54 | 心率遥测仪 |  | 1 | 台 |  |  |
| 55 | 氧气瓶 |  | 1 | 套 |  |  |
| 56 | 浮标式氧气吸入器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 57 | 秒表 |  | 1 | 只 |  |  |
| 58 | 秒表 |  | 1 | 只 |  |  |
| 59 | 神灯 |  | 1 | 台 |  |  |
| 60 | 常用防治矫正仪 |  | 1 | 台 |  |  |
| 61 | 带状光检影镜 |  | 1 | 台 |  |  |
| 62 | 五官检查器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 63 | 电子握力计 |  | 1 | 台 |  |  |
| 64 | 照度计 |  | 1 | 台 |  |  |
| 65 | 高压灭菌器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 66 | 氧气袋 |  | 2 | 只 |  |  |
| 67 | 音叉 |  | 1 | 套 |  |  |
| 68 | 异物针 |  | 1 | 套 |  |  |
| 69 | 血糖仪 |  | 1 | 只 |  |  |
| 70 | 放大镜 |  | 1 | 只 |  |  |
| 71 | 喉头喷雾器 |  | 2 | 只 |  |  |
| 72 | 白大衣 |  | 5 | 件 |  |  |
| 73 | 工作帽 |  | 5 | 只 |  |  |
| 74 | 夹板 |  | 1 | 只 |  |  |
| 75 | 拐杖 |  | 1 | 付 |  |  |
| 76 | 体温计 |  | 10 | 支 |  |  |
| 77 | 电子体温计 |  | 5 | 支 |  |  |
| 78 | 红外线体温计额温计 |  | 2 | 台 |  |  |
| 79 | 一次性隔离鞋套 |  | 5 | 套 |  |  |
| 80 | 一次性医用手套 |  | 5 | 包 |  |  |
| 81 | 橡胶检查手套 |  | 5 | 副 |  |  |
| 82 | 医用防护面屏 |  | 50 | 只 |  |  |
| 83 | 医用护目镜 |  | 10 | 只 |  |  |
| 84 | 医用隔离防护服 |  | 5 | 套 |  |  |
| 85 | 一次性医用外科口罩 |  | 500 | 只 |  |  |
| 86 | 酒精免洗手液 |  | 24 | 瓶 |  |  |
| 87 | 电炉 |  | 1 | 只 |  |  |
| 88 | 天平 |  | 1 | 套 |  |  |
| 89 | 热水袋 |  | 1 | 只 |  |  |
| 90 | 制氧机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 91 | 观片灯 |  | 1 | 台 |  |  |
| 92 | 轮椅 |  | 1 | 台 |  |  |
| 93 | 止血带 |  | 1 | 盒 |  |  |
| 94 | 诊察桌 |  | 1 | 张 |  |  |
| 95 | 诊察凳 |  | 1 | 把 |  |  |
| 96 | 器械柜 |  | 1 | 个 |  |  |
| 97 | 药品柜 |  | 2 | 个 |  |  |
| 98 | 初中健康教育教学视听资料 |  | 1 | 套 |  |  |
| 99 | 初中健康教育教学挂图 |  | 1 | 套 |  |  |
| 100 | 初中健康教育多媒体教学软件 |  | 1 | 套 |  |  |
| 101 | 医疗废物周转箱 |  | 1 | 个 |  |  |
| 102 | 迷你小冰箱 |  | 1 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

报价日期：