启东市蝶湖中学平移段滑门采购与安装项目

市场询价公告

启东市蝶湖中学平移段滑门采购与安装项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购需求：

| 项目 | 规格（宽*高）米 | 单位 | 数量 | 备注/材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门排 | 1.8m | 米 | 17.3+12.7+17.5+14=61.5 | 高强度铝合金 |
| 智能一体化驱动电机 | 永磁电机 | 台 | 4 | 永磁涡杆式 |
|  | 机械缓冲装置 |  |  | 运行缓冲系统 |
|  | 电子软驱动装置 |  |  | 运行缓冲系统 |
|  | 无触点控制系统 |  |  | 运行控制系统 |
|  | 磁敏感装置 |  |  | 运行导航系统 |
|  | 热敏感保护装置 |  |  | 过热自动保护装置 |
|  | 无档级离合装置 |  |  | 离合器可调节手动推拉 |
| 智能控制系统 | 智能控制箱1只 | 套 | 4 | 全新可附加功能智能控制箱 |
|  | 无线手柄遥控器2只 |  |  | 便携式手柄遥控 |
|  | 无线主台控1只 |  |  | 保安亭接电专用台控 |
|  | 导航感应器1套 |  |  | 感应磁铁限位 |
| 显示屏 | 七彩滚动显示屏 | 面 | 4 | 七彩LED滚动显示屏 |
| 专用底板 | 平移门加厚底板 | 套 | 4 | 加厚抗风无轨底板 |
| 安全 | 漏电保护空开 | 套 | 4 | 漏电自动跳闸，防止出现事故 |
| 安装调试 | 装卸运输安装调试 | 套 | 4 |  |

成套平移滑动门主要技术参数：

1. 智能型驱动机头

★电子软启动系统

★无档级离合器

★磁敏感应装置

★电机具有 防水 防尘 功能

| 结构形式 | 无轨 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | 220V | 频率 | 50HZ |
| 控制电压（直流） | 12v 5v | 电流 | 2.5A |
| 移动速度 | >18m/min | 牵引极限 | 40m |
| 绝缘等级 | E级 | 噪声 | <60 dB（A） |
| 功率 | 220V |  |  |

2.设备结构及要求：

★平移门主要由门体、传动装置两部分组成。传动装置由机头和控制系统等组成。

3 .平移门体

★门体是由门体大框、龙门架，主料，门体轮等主要部件组成。

★门体采用大跨度底盘，防推倒。

★门排采用一体连动，使用通用传动。

4.	传动装置

★传动装置由机头、主控制板、机箱、显示屏等组成。

★机头由驱动器和电气部分组成，它固定在门体的一端，带动门体伸缩运动，与门体配套使用。

★机头具有智能纠偏功能,在行驶过程中如受外力影响而使机头完全偏离预定路线时，自动检索预定路线、自动纠错，保证门体按预定路线行驶。

★机箱用于安装电机、主控制板、显示屏、显示屏电源等，同时安装有驱动轮。

5.车轮

★主机与门体为软连接，轮子在风雨后遇沙石之类障碍物时，能够照常运行。

6.电控系统

★控制系统设有紧急断电控制元件，安全、可靠，内设短路和过流保护等功能。

投标时提供所投品牌成套门的第三方检测报告：检测报告内容应包括外观（不少于三项指标）、材料（不少于两项指标）、成品强度（不少于五项指标）、运行速度、制动距离、储备拉力、承载力、手动拉力、自锁力、噪声、控制器电路保护（过流保护、过载保护、失压或欠电压保护三项指标）、控制功能（有线控制和无线控制功能两个指标）、安全性能（绝缘电阻、介电强度、保护与接地、接地电阻、感应防撞功能、失压或欠电压保护六项指标）、基本参数及产品特性（不少于五项指标）等方面。

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.报价供应商具有有效的营业执照。

三、约定事项

1、参与报价的单位需将法人营业执照复印件和市场询价表于2023年7月4日18：00前，送或寄（以邮戳为准）启东市牡丹江西路2088号乘龙密封大楼5楼，联系人：施晓威，联系电话：15005189795。电子版资料同步发送电子邮件至邮箱：ntxbgc@163.com。

2、报价必须满足相关技术参数的相关要求，否则视为无效报价。

3、拟定支付方式及期限：凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告（如有），经采购单位验收合格后付至合同价的80%，于服务期满（从验收合格之日算起），经采购单位认可后付清余款。

4、报价费用说明：包括满足本项目功能需求的一切设备(硬件及软件)、配件、辅料等设施设备费用及培训等费用。投标单位自行踏勘现场，如遇现场（包括但不限于管道、电气、墙体定位、基层等）所有与本次采购及安装需求有不符的情况，由投标单位自行考虑整改费用满足采购及安装需求，含在本次报价内。

5、所有报价单均需加盖报价单位公章。

6、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主管部门处理；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东折桂中学

2023年6月29日

启东市蝶湖中学平移段滑门采购与安装项目询价报价单

| 序号 | 名称 | 是否满足技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门排 |  | 米 | 61.5 |  |  |
| 2 | 智能一体化驱动电机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 智能控制系统 |  | 套 | 4 |  |  |
| 4 | 显示屏 |  | 面 | 4 |  |  |
| 5 | 专用底板 |  | 套 | 4 |  |  |
| 6 | 安全 |  | 套 | 4 |  |  |
| 7 | 安装调试 |  | 套 | 4 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

报价日期：