启东市蝶湖中学医务室设施设备采购与安装项目（第二次）

询价公告

启东折桂中学根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市蝶湖中学医务室设施设备采购与安装项目（第二次）进行询价采购。

一、采购货物清单

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊疗床 | 1、平板诊查床， 规格尺寸：1900mm*600mm*650mm，床框采用40mm*20mm*1.2mm厚的圆形静电颗粒粉末喷涂冷轧钢管；床腿采用方形用静电颗粒粉末喷涂冷轧钢管焊接；符合中性盐雾试验≥420H试验结束后目视试样外观无明显变化。附着性评为0级，涂层厚度平均值≥43.49，有害物质分析符合要求，交变湿热样品外观无明显变化，氙灯≥120H试验结束后，样品外观无明显变化，耐冲击涂层未开裂，划痕试验涂层未划透至底材。 （提供制造厂家具有CMA或CNAS 标识的检测部门出具的检测报告复印件）。 2、床面采用厚的木板包覆以高密度定型阻燃海绵和阻燃超纤皮制成。 海绵：采用高密度定型阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006、GB 17927.1-2011标准；感官要求；回弹率≥50%，拉伸强度≥160KPa，干热老化后拉伸强度≥190kPa，湿热老化后拉伸强度≥200kPa；阻燃1级，未观察到试样表面或内部出现任何续燃 、阴燃现象 。（提供制造厂家具有CMA或CNAS 标识的检测部门出具的检测报告复印件） 3、覆面基材：采用阻燃超纤皮，符合GB/T16799-2018标准，感官要求符合要求，摩擦色牢度干擦≥4，湿擦≥3/4，碱性汗液≥3/4，耐光性≥5，耐折牢度无裂纹，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂性≥100N,PH≥3.2，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机物≤150mg/kg，可萃取重金属铅≤90mg/kg,、镉≤75mg/kg，阻燃达到2级。（提供制造厂家具有CMA或CNAS 标识的检测部门出具的检测报告复印件） | 2 | 张 |
| 2 | 治疗床 | 平板治疗床， 规格尺寸：1900mm*600mm*650mm，床框采用40mm*20mm*1.2mm厚的圆形静电颗粒粉末喷涂冷轧钢管；床腿采用方形用静电颗粒粉末喷涂冷轧钢管焊接；符合中性盐雾试验≥420H试验结束后目视试样外观无明显变化。附着性评为0级，涂层厚度平均值≥43.49，有害物质分析符合要求，交变湿热样品外观无明显变化，氙灯≥120H试验结束后，样品外观无明显变化，耐冲击涂层未开裂，划痕试验涂层未划透至底材。 2、床面采用厚的木板包覆以高密度定型阻燃海绵和阻燃超纤皮制成。 海绵：采用高密度定型阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006、GB 17927.1-2011标准；感官要求；回弹率≥50%，拉伸强度≥160KPa，干热老化后拉伸强度≥190kPa，湿热老化后拉伸强度≥200kPa；阻燃1级，未观察到试样表面或内部出现任何续燃 、阴燃现象 。 3、覆面基材：采用阻燃超纤皮，符合GB/T16799-2018标准，感官要求符合要求，摩擦色牢度干擦≥4，湿擦≥3/4，碱性汗液≥3/4，耐光性≥5，耐折牢度无裂纹，耐磨性无明显损伤、剥落，撕裂性≥100N,PH≥3.2，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机物≤150mg/kg，可萃取重金属铅≤90mg/kg,、镉≤75mg/kg，阻燃达到2级。 | 3 | 张 |
| 3 | 观察床 | 铁架床头，平板病床，规格1950*900*500mm, 含床垫 | 1 | 张 |
| 4 | 输液架 | 可伸缩，不锈钢材质 | 1 | 套 |
| 5 | 电子体重秤 | 1、最大秤量：180kg。 2、最小秤量：0.1kg。 3、分度值：0.01kg。 4、显示：LCD（带背光）。 5、身高计测量范围：70cm～190cm。 分度值：0.5cm。 6、工作环境：相对温度5℃～40℃、相对湿度≤90%RH。 储存环境：相对温度-25℃～50℃、相对湿度≤90%RH。 7、电源：可充电。 | 1 | 台 |
| 6 | 电子肺活量计 | 功能参数量程：0-20000毫升（ML）。分度：1ml 精度：1%F.S（气体容积以当时状态计）机器内置一体化程序，自动清零、自动校准、防测试作弊锁定功能。电源：5V专用变压器接220V±10%外接电源。（产品已配备）内置电池：3.7V 1500MAH锂离子电池，带安全保护的充放电管理。显示屏：58X30MM大液晶显示器(LCD)，双排5位显示，上排显示最高成绩，下排实时显示测量成绩。测量按键：电源开关，测量开始 菜单键：测量次数更改，语音打开关闭，背光灯打开关闭。测量次数设定：出厂默认3次测量后显示成绩，也可设定测量2次或者1次显示成绩。语音报读：欢迎词，测量开始提醒，成绩播报。语音报读可以关闭。背光灯：白色高亮LED灯，可以打开关闭。 | 1 | 台 |
| 7 | 电子血压计 | 臂式电子血压计 测量方式/方法臂式/示波测定法 脉搏数40~200次/分钟 运行模式分类连续运行 显示方式 记忆组数 LCD数字显示 40组记忆值 压力测量范围0-300mmHg(0-40.0kPa) 精度(压力)士3mmHg(士0.4kPa)以内 半导体式压力传感器压力传感器 包装内含电子血压计、臂带、说明书(附保修卡).4节5号干电池、收纳袋 | 1 | 台 |
| 8 | 听诊器 | 单用听诊器，镀铬耳挂，橡胶导管，扁型听头。 | 2 | 付 |
| 9 | 紫外线消毒台灯 | 额定电压:220-240Vac 电源线长度:约1.6m 额定频率:50Hz-60Hz 定时方式:电子定时 紫外线强度:≥136uw/cm2 | 1 | 台 |
| 10 | 紫外线灯 | 紫外线杀菌灯车：紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率为2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度。采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。灯架部位采用定位装置，灯管两端接触性良好。人性化设计，安装方便，解决用户安装不便的难题。定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 | 2 | 台 |
| 11 | 立式消毒机 | 手部专用公共消毒机，红外自动感应喷雾消毒，无接触，避免交叉感染，全封闭管路，定制型电磁水泵，准确控制流量，定制不锈钢微孔喷头，保证雾化效果，手部免洗，带不锈钢支架，支架升降高度100-150cm，底座直径32cm。6V电源，可插电源或者装电池使用。 | 1 | 台 |
| 12 | 消毒机专用免洗消毒液 | 用于手及其他皮肤部位的杀菌消毒。将本品原液均匀喷于皮肤表面至湿润，揉搓至干爽，可有效杀灭上述致病菌。 本品经国家检测机构检测：入口无毒，不含酒精，无刺激，无残留。5L/桶，4桶/箱。 | 1 | 箱 |
| 13 | 视力表灯箱 | 标准对数LED5m ;视力表灯箱采用LED光源及导光板， 三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx，铝合金喷漆外框，规格：900*300*10mm。 电压：220V/50hz,输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。 | 2 | 台 |
| 14 | 落地蛇形灯 | 不锈钢，手术反光灯，升降杆调整范围：1380㎜—1730㎜;电源电压： 220V±22V 50Hz±1 Hz;输入功率： ≤200VA;环境温度：5℃--40℃;湿度： ≤80%;大气压力：86Kpa--106 Kpa;使用灯泡功率： ≤200W;电源线长度：1650mm. | 2 | 台 |
| 15 | 额戴反光镜 | 直径80mm,五官科反光器具 | 1 | 只 |
| 16 | 串镜片 | 检查眼镜视力专用，精致铝盒装。串镜片：规格型号 30型，每排5片，共6排30片。 | 1 | 套 |
| 17 | 测径规 | 钢制，340mm×75mm×2mm，外径测量范围：0-500mm，内径测量范围：0-250mm | 1 | 只 |
| 18 | 担架 | 折叠式，2010×510×160mm 折叠式担架承受最大静载荷150Kg的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象； | 1 | 付 |
| 19 | 皮脂厚度测量仪 | 皮脂厚度计刻度盘范围0-60mm，分度值0.5mm，指针指示，正常指示为零，可调节。接点间压力调节到10克/平方毫米 。精致铝盒包装，箱体300*120*65mm，产品全长270mm，把柄长110mm厚20mm，,上下臂长150mm厚4mm。 | 1 | 台 |
| 20 | 身高坐高计 | 机械式 身高量程60～200cm，坐高量程40～120cm，分度值1mm，误差±2mm，重复性±2mm；底板：398*386*15mm、 坐板：390*290*15mm ；显示：刻度尺。刻度尺使用灵无分段、接活，刻度计不锈钢或铝合金制，刻度计缝。 | 2 | 套 |
| 21 | 急救箱 | 纱布块，药棉，创口贴，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等 (具体配置参照客户要求) | 1 | 套 |
| 22 | 外伤处理器械 | 脱脂纱布1包，药棉1包，绷带1卷，40止血带1根，创口贴10片，镊子1把，剪刀1把，酒精1瓶，碘伏1瓶，止血钳1把，缝合针1包，缝合线1捆等等 | 1 | 套 |
| 23 | 口腔检查器械 | 塑料箱，一次性口腔器械盒，口镜，口腔镊，牙探针，压舌板，弯盘等 | 1 | 只 |
| 24 | 卫生箱 | 铝合金359*190*210mm ，内有隔层，插袋，可手提或肩背。 | 1 | 只 |
| 25 | 便携式铝合金箱 | 采用铝合金，内有2个隔层，12格分栏，适合存放多种物品及器材，铝合金环保要求符合国家标准，有害物质元素Cd、Pb、Cr、Hg符合IEC 62321-3-1-2013检测标准，抗老化盐雾试验120H符合GB/T 10125-2012检测标准，铝合金元素成分分析符合GB/T 7999-2015检测标准，耐人工汗性符合GB\T 8013.1-2018，无明显的颜色和光泽变化。（提供制造厂家具有CMA或CNAS 标识的检测部门出具的检测报告复印件） | 1 | 只 |
| 26 | 冷藏箱 | 12L冷藏箱，配置冰排。产品外壳为聚乙烯，内胆为聚丙烯，一次性注塑成形，聚氨酯无氟发泡，绝缘层密度：≥40kg/m3， 绝缘层厚度：≥20mm。 | 1 | 只 |
| 27 | 远视力表 | 视力检测用 400*660mm ，纸质 | 1 | 张 |
| 28 | 近视力表 | 视力检测用 210*770mm ，纸质 | 1 | 张 |
| 29 | 胸围尺 | 150cm ，测量范围：0-150cm 材质：ABS 塑料新料，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP 的总量） ≤0．1％；重金属含量：可溶性铅 ≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可落性汞≤60mg/kg；多溴二苯醚(PBDE)≤1000mg/kg；抗菌性能值≥2，符合GB/T 31402-2015。（提供制造厂家具有CMA或CNAS 标识的检测部门出具的检测报告复印件）。． PVC塑料质，顶端粘附金属薄片；2.双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≥1500mm。 | 2 | 条 |
| 30 | 辨色图谱 | 色盲检查图(第五版) | 1 | 本 |
| 31 | 教室卫生测量尺 | 材质：木质 ， 规格：三折 | 1 | 把 |
| 32 | 屏风 | 移动式。180*50cm * 4片，屏风架为2.5cm以上不锈钢材料焊制而成，优质屏风布，底部三组滑轮脚，更加稳定. | 1 | 套 |
| 33 | 器械台（车） | 不锈钢双层，带轮，500*400*850mm | 1 | 台 |
| 34 | 治疗车 | 不锈钢双层，带轮，600*400*850mm，带抽屉，污物桶 | 1 | 台 |
| 35 | 污物桶 | 不锈钢脚踏翻盖式， 8L, 20L, 各1只为一套 | 1 | 套 |
| 36 | 废弃物桶 | 黄色塑料 15L,30L，各1只为一套 | 1 | 套 |
| 37 | 治疗盘 | 不锈钢治疗盘20*30cm，2小杯，2大杯 | 1 | 套 |
| 38 | 弯盘 | 标配，不锈钢腰型盘 大、中、小号为一套， 304材质不锈钢。 | 1 | 套 |
| 39 | 敷料缸 | 不锈钢8cm，9cm 各一只为一套，304材质不锈钢。 | 1 | 套 |
| 40 | 棉球缸 | 不锈钢10cm，12cm 各一只为一套，304材质不锈钢。 | 1 | 套 |
| 41 | 器械缸 | 不锈钢，折叠式盖子.小号，中号， 大号各一只为一套。304材质不锈钢。 | 1 | 套 |
| 42 | 贮槽 | 不锈钢储物槽，17cm，20cm各一只为一套。 | 1 | 套 |
| 43 | 方盘 | 不锈钢31*24cm，20*30cm,各一只/套。304材质不锈钢。 | 1 | 套 |
| 44 | 带盖方盘 | 不锈钢23*15cm,20*30cm，各一只/套。304材质不锈钢。 | 1 | 套 |
| 45 | 酒精灯 | 150ml | 2 | 只 |
| 46 | 冲眼壶 | 不锈钢 | 1 | 只 |
| 47 | 受水器 | 塑料精致而成 | 1 | 只 |
| 48 | 医用剪刀 | 12.5-22cm ， 12把/套 | 1 | 套 |
| 49 | 医用镊子 | 12.5-25cm ， 6种/套 | 1 | 套 |
| 50 | 叩诊锤 | 塑柄T型圆头叩诊锤，叩诊锤由锤柄，锤头，锤头座和柔性击打部构成。 前端为橡胶锤头，后端为塑料圆柱手柄 规格：长不小于200mm，锤柄直径不小于18mm。 | 1 | 支 |
| 51 | 止血带 | 卡扣式 | 5 | 只 |
| 52 | 计算器 | 十二位电子显示 | 2 | 只 |
| 53 | 血氧仪 | 指夹式脉搏血氧仪用于检测血氧饱和度和脉搏率的常用健康检测设备。一键式操作，10秒检测数据，低功耗，无信号自动关机。自带蜂鸣器和脉搏波形，高端芯片，生理检测精准，可用于医务室临床检测。 | 1 | 台 |
| 54 | 心率遥测仪 | PTA心率遥测仪，国体监制，和调频调谐收音机配合使用。 | 1 | 台 |
| 55 | 氧气瓶 | 10L钢制 | 1 | 套 |
| 56 | 浮标式氧气吸入器 | 主要参数： 1）浮标式氧气吸入器的型式为浮标指示式。 2）氧气流量调节范围为（1～10）L/min。 3）在流量关闭的情况下，高压部分能承受15Mpa的压力。 4）经减压后，压力应控制在0.2MPa～0.3MPa。 5）安全阀排气压力为0.35MPa±0.05MPa。 6）气体采用特殊过滤及潮化，使氧气中的不纯物质基本被排除，使患者在吸入时更加舒适安全。 | 1 | 只 |
| 57 | 秒表 | 1 、产品为机械式； 2、秒表在正常使用条件下任意工作位置不应停走，零、部、组件不应松动；3、秒表机芯与表壳应稳定安装，上条、按钮操作时机芯不应有松动现象；4、秒表上条机构和按钮应灵活可靠，上条时不应有卡滞现象并能可靠上满发条；5、秒表上条后按下启动按钮应能立即启动，每种功能均应掀动一次按钮完成；6、秒表表盘应印有数字和刻度线并清晰可见，最小刻度值应与秒表跳动值一致； 7、测量范围：0~15min；8、测量精度：0.1s；9、秒表玻璃应光洁、透明，表盘面和玻璃间不应任何肉眼可见异物；10、表壳组件外观应清洁、光滑，不应有明显缺陷和划痕，表面镀、涂层应色泽一致，不应泛色、锈斑现象；11、表盘面上各种字符和图案应准确、清晰；表针色泽应均匀一致，不应有泛色、污点、印迹和划痕等缺陷； | 1 | 只 |
| 58 | 秒表 | 1/100秒计时， 单排大屏LCD显示、 2道记忆、 可设置日历，时钟， 星期，12/24小时制、 可设置整点报时、 可设置定时闹钟、 可更换电池 | 1 | 只 |
| 59 | 神灯 | TDP治疗器,上杆：32cm,中杆：29cm,下杆：43cm,可调节高度:94-143cm,波普范围:2-25微米 | 1 | 台 |
| 60 | 常用防治矫正仪 | LD-多功能弱视近视治疗仪，弱视：0.3Hz-6min;5Hz-6min;8Hz-6min 近视性弱视：0.3Hz-6min;5Hz-6min，目测远处的目标为红光，近处的目标为蓝光和黄光，近处的目标为上下左右不同方向，远处和近处的目标应有距离感，目标应清晰无污点。 频率误差范围：±15%；治疗时间误差范围：±15% 适用人群：患有近视，弱视的少年儿童 主要用途：主要适用于治疗少年儿童弱视，近视 依据：本仪器以现代视觉生理和电生理理论为依据研制而成，采用多色光（红、绿、蓝）不同频率交替闪烁，视觉刺激疗法，按摩器穴位按摩法、音乐，激活视觉系统，促进视觉发育。 多色光交替闪烁刺激兴奋视觉系统及对光反射诱发调节反射的特性原理 现代视觉生理学研究表明，视觉传递有多种通道，其中传递黄斑部视冲动的X-视通道主要由视锥细胞系统组成，专门感觉光觉和色觉，对色光机器敏感。利用红、绿、蓝三色光交替闪烁刺激，使感红、感绿、感蓝视锥细胞兴奋，以增加X-视通道的冲动输入量，消除Y-视通道的抑制作用，激活视觉系统，促进视觉发育。 | 1 | 台 |
| 61 | 带状光检影镜 | 带状光检影镜， 光源：3.5V/2.8W卤钨灯泡。充电器：AC110V-240V, 50Hz电源：Li+电池组 DC:3.7V.输入功率：20VA. | 1 | 台 |
| 62 | 五官检查器 | WG-I医用，窥耳器(直径2,3,4毫米) ×4 窥鼻器(直径8) ×1 鼻扩张器 ×1 喉镜杆 ×1 反光喉镜(Φ15/Φ18/Φ21) ×3 塑料压舌板 ×1 电筒手柄 ×1 备用电珠（2.5V/0.3A） ×2 电源：1.5V×2 “C”型电池（2号） | 1 | 台 |
| 63 | 电子握力计 | 电子式，材质：塑料，电子；测量范围：1-90 KG；分辨率：0.1 KG。 | 1 | 台 |
| 64 | 照度计 | 最大测量：100000Lux，准确度高反应速度快，读值锁定功能，可锁定测量值，符号及单位显示，读取方便，自动归零，测量范围：1Lux-100000 Lux，分辨率：1Lux，显示：31/2位液晶显示器，显示量大读数1999，量程档位：2000 Lux档、20000 Lux、100000 Lux，Lux档显示之读数需要×10才为正确的照度值，100000 Lux档显示之读数需要×100才为正确的照度值，准确度：±（4%rdg+2d）0-19999Lux，±（5%rdg+2d）20000-100000Lux，(以色温2856K标准面灯校正)，重复测试：±2%，温度特性：±0.1d/℃,取样率：2.0次/秒，感光体：光二极管附滤光镜片，守载显示：2000 Lux，20000 Lux档过载显示“1” | 1 | 台 |
| 65 | 高压灭菌器 | 灭菌器采用304不锈钢材质(2.2mm厚），采用自控联锁报警装置，快开盖结构，温度、时间可调控，灭菌结束（缺水）自动断电报警功能，配置电加热器，水位器，全启式安全阀，双刻度压力表，双层安全保护。 容积：8L, 灭菌室尺寸：Φ240x130mm。 | 1 | 台 |
| 66 | 氧气袋 | 42L氧气包 | 2 | 只 |
| 67 | 音叉 | 钢质，木盒，两种规格。 256HZ，512HZ 各一盒为一套 | 1 | 套 |
| 68 | 异物针 | 不锈钢，直，弯各一支 | 1 | 套 |
| 69 | 血糖仪 | 著名商标，250组记忆，8秒快速检测 | 1 | 只 |
| 70 | 放大镜 | 手持式，金属外圈，5倍放大 | 1 | 只 |
| 71 | 喉头喷雾器 | 医用(单手式双管) | 2 | 只 |
| 72 | 白大衣 | 涤平（抗菌型），易洗耐磨，抗皱不起球，透气性好。 | 5 | 件 |
| 73 | 工作帽 | 涤卡面料/涤平 | 5 | 只 |
| 74 | 夹板 | 木质夹板，每组三套 | 1 | 只 |
| 75 | 拐杖 | 铝合金材质，可伸缩 | 1 | 付 |
| 76 | 体温计 | 玻璃水银制 | 10 | 支 |
| 77 | 电子体温计 | 测试范围：32℃~42.9℃ 电池：DC1.5V 测试时间：15~20S 准确度：±0.1℃ 显示方式：液晶显示 本体重量：10g 产品尺寸：124*19*9mm 使用温度：5℃~40℃ 相对湿度：≤80% | 5 | 支 |
| 78 | 红外线体温计额温计 | 红外线体温计， 测量范围： 32.0℃~43℃ ，分辨率: 0.1℃，测量距离： 1cm~3cm，50组记忆数据 ，30秒自动关机，DC 3V 2节7号电池，工作环境温度范围：温度10℃~40℃ 相对湿度≤85%RH，尺寸：142x89x38mm(长x宽x高)，运输和储存温度条件：温度-20℃～55℃ 相对湿度≤85％RH，配件清单 ：说明书（含保修卡合格证）x1、电池x2 | 2 | 台 |
| 79 | 一次性隔离鞋套 | 一次性使用，医用隔离鞋套 | 5 | 套 |
| 80 | 一次性医用手套 | PE,一次性使用，100只/包 | 5 | 包 |
| 81 | 橡胶检查手套 | 一次性橡胶检查手套 | 5 | 副 |
| 82 | 医用防护面屏 | 一次性医用隔离面罩，尺寸：32*22cm 防飞沫、飞溅、油污，面部防护 | 50 | 只 |
| 83 | 医用护目镜 | 一次性医用护目镜，由头箍、镜片组成、镜片尺寸：不小于105*50mm、耐热性能好，防高速粒子冲击 | 10 | 只 |
| 84 | 医用隔离防护服 | 175或均码 | 5 | 套 |
| 85 | 一次性医用外科口罩 | 一次性医用口罩 | 500 | 只 |
| 86 | 酒精免洗手液 | 消毒用 | 24 | 瓶 |
| 87 | 电炉 | 密闭式，功率1000W | 1 | 只 |
| 88 | 天平 | 最大称重：200g, 500g 两款各一/套 | 1 | 套 |
| 89 | 热水袋 | 大号橡胶注水暖水袋 | 1 | 只 |
| 90 | 制氧机 | 带雾化吸氧机，制氧机 | 1 | 台 |
| 91 | 观片灯 | 观片灯采用直流供电，实现了无闪烁。它在光源品质、寿命、外观以及观看时的舒适度等方面均较传统的观片灯更优越。观片灯的光线均匀、柔和，不仅能充分显示胶片记录的信息，也非常有效地保护了观片医生的眼睛。 | 1 | 台 |
| 92 | 轮椅 | 硬座，可折叠便携式. 产品由扶手、坐垫、车架、前轮、后轮、搁脚板、靠背、刹车装置、腿板（带）组成。主要性能指标： 静态稳定性：纵向≥10°，横向≥15° 驻坡性能：大于等于8° 滑行偏移量：≤350mm 最小回转半径≤850mm 最小转换宽度：≤1500mm 产品尺寸：1000*670*900mm 最大载荷：100kg | 1 | 台 |
| 93 | 止血带 | 一次性使用捆扎止血带，点连式，50条/盒，用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。 | 1 | 盒 |
| 94 | 诊察桌 | - 1、全钢板拆装式，外形尺寸1200*600*750mm结实耐用美观大方，采用静电颗粒粉末喷涂冷轧钢管焊接；符合中性盐雾试验≥420H试验结束后目视试样外观无明显变化。附着性评为0级，涂层厚度平均值≥43.49，有害物质分析符合要求，交变湿热样品外观无明显变化，氙灯≥120H试验结束后，样品外观无明显变化，耐冲击涂层未开裂，划痕试验涂层未划透至底材。 （提供制造厂家具有CMA或CNAS 标识的检测部门出具的检测报告复印件）。 - 2、钢架采用静电喷涂粉末，符合GB9274-1988标准，耐酸性（168H），耐酸性（240H）试验后，样品无明显异常，无锈蚀、起泡、开裂、变色等现象；在容器中状态，色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。涂膜外观正常；杯突≥4mm；筛余物(125um)全部通过。（提供制造厂家具有CMA或CNAS 标识的检测部门出具的检测报告复印件）。 | 1 | 张 |
| 95 | 诊察凳 | 不锈钢四脚转凳、不锈钢凳面、360度旋转可升降， 含皮革罩。 | 1 | 把 |
| 96 | 器械柜 | 规格：宽850*厚390*高1800mm，颜色为普通亚光灰色，采用GBQ235A 0.5mm以上，高硬度冷轧钢板厚钢板冲压成型，整体高精度焊接技术，表面经脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂，流水线高温条件处理，结实耐用，防腐蚀。整体分为上下两部分，上部镶装玻璃门，上下部分均带可调整隔板。 五金配件采用优质集成阻尼铰链合金件，中性盐雾测试168h无变化，有害物质符合便准，湿热交变无变化，硬度≥30HRC，耐酒精性无变色现象，氙灯老化≥72H无明显变色。（提供制造厂家具有CMA或CNAS 标识的检测部门出具的检测报告复印件）。 | 1 | 个 |
| 97 | 药品柜 | 尺寸：850*500*1800mm 柜体采用优质冷轧钢板材制作，经激光切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成； 座面采用优质板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈； 分别采用移门式或开门式设计，以适应不同客户要求，配备抽屉与书写板选项； 中间带有2个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。 采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，上部玻璃门可以更加耐久使用，均配备固定三层隔板； | 2 | 个 |
| 98 | 初中健康教育教学视听资料 | 国家正式出版物 | 1 | 套 |
| 99 | 初中健康教育教学挂图 | 国家正式出版物 | 1 | 套 |
| 100 | 初中健康教育多媒体教学软件 | 国家正式出版物 | 1 | 套 |
| 101 | 医疗废物周转箱 | 60L，加厚，全PP新材料 | 1 | 个 |
| 102 | 迷你小冰箱 | 20L双核数显 | 1 | 台 |

二、供应商需具备下列资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参与报价的供应商，具有有效的营业执照。

3.本项目招标不接受联合体投标。

三、报价注意事项：

1.本项目最高限价为人民币伍万元整（￥：50000.00元），报价超过最高限价的均为无效报价。

2.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。本项目采用固定单价报价。投标报价中应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包含但不限于：货物的全部设备材料费、货物运至最终目的地的运输费、装卸费、保险费、仓储费、更换、质保服务、施工服务、代理费、专家评审费等一切费用，投标时一次包定,不再另行追加。投标单位自行踏勘现场，如遇现场（包括但不限于管道、电气、墙体定位、基层等）所有与本次采购及安装需求有不符的情况，涉及拆除、搬运、安装等相关内容，由投标单位自行考虑整改费用满足采购及安装需求，含在本次报价内。

本项目为交钥匙工程，在合同履行过程中，按相关部门的要求进行优化整改，确保项目能通过验收并投入正常使用，相关整改费用包含在合同价中，招标人不再增加额外费用。成交供应商自行与总承包单位协调配合，相关费用包含在合同价内。

3.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位或代理单位联系。

采购单位：启东折桂中学

联系人：顾老师

联系电话：0513-69919970

代理单位：南通兴邦工程项目管理有限公司

联系人：施晓威

联系电话：0513-83901130

4.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

- 有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

- 报价货物采购要求响应表（加盖报价单位公章）（格式见询价文件附件三）；

- 售后服务承诺书（加盖报价单位公章）（格式见询价文件附件四）；

- 法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件五格式填写，如法定代表人亲自参加的无须提供）；

- 报价表：必须按提供的样表格式（附件二）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

（7）采购清单中要求提供的检测报告复印件（加盖报价单位公章）。

报价文件正本一份、副本两份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

5.报价文件递交

开标时间：2023年7月20日9：00（北京时间）

开标地点：启东折桂中学行政楼二楼会议室

（1）本项目采用腾讯会议方式组织开标，请各投标人于本项目开标时间（即2023年7月20日9：00）委派授权代表准时进入本项目腾讯会议（会议号为：523616502，会议名称为项目名称：启东市蝶湖中学医务室设施设备采购与安装项目（第二次）；进入会议室时请将姓名改为单位名称），未委派授权代表参加腾讯会议的视为默认开标结果。

（2）邮寄投标文件接收截止时间及接收地点：2023年7月19日17：30前寄达（以送达签收时间为准），接收地点：启东市牡丹江西路2088号乘龙密封大楼5楼，接收联系人：施晓威，联系电话：15005189795。或在开标时间截止前直接送至开标地点，逾时则不予受理。

友情提醒：拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后寄达（以送达签收时间为准）的投标文件，上述情况各潜在投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

6.报价保证金

本项目不设置报价保证金。

五、商务部分要求：

1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2.质保要求：项目要求整体质保五年，本项目所有货物必须提供五年上门服务及全免费质保等售后服务。（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

3.售后服务要求：在五年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过5小时，一般质量问题在10小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚500元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。修理或更换不得影响招标人正常教学，由此产生的费用由中标单位负责。

4.供货与安装周期：签订合同之日起30日内交货、安装、调试完毕。如因中标人原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚500元。

5.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。

6.验收要求：成交供应商将合格货物送到采购单位指定地点，经学校验收合格后方可安装、调试。采购单位在收到成交供应商验收申请单（同时提供相关佐证材料）10个工作日内，组织验收小组进行验收并签发验收单。

7.履约保证金：本项目不收履约保证金。

8.约定事项：

（1）采购人有权对到场的货物成品进行抽检，所发生的检测费用由中标人承担。检测不合格的，该批次的货物作退场处理，同时采购人保留追究相关损失的权利。

（2）为保证产品质量，投标人供货时需提供检测报告等资质原件备查。如中标人弄虚作假或未能提供，采购人有权拒收产品，并取消中标人中标资格。

（3）中标供应商在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。中标供应商要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标供应商负责，招标人不承担任何责任。

9、本项目招标代理服务费以及专家评审费（1900元）由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付。

六、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东折桂中学网站予以公布，采购人确定成交供应商后将向成交供应商发出中标（成交）通知书。

2.签订合同：

成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内与采购人签订合同。

3.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，报财政监督部门处理。

4.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，报财政监督部门处理。

七、成交原则：符合采购需求且报价最低者成交，如最低报价有相同者，则采购人采取抽签的方式确定成交人。

八、付款方式：凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告（如有），经采购单位验收合格后付至合同价的80%，于服务期满（从验收合格之日算起），经采购单位认可后付清余款。

启东折桂中学

2023年7月16日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东折桂中学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市蝶湖中学医务室设施设备采购与安装项目（第二次）询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位名称：　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月     日

附件二：报价表范本

报  价  表

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 启东市蝶湖中学医务室设施设备采购与安装项目（第二次） | 大写： （￥： ） |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表人签字或盖章：

年   月   日

投标报价明细表

启东市蝶湖中学医务室设施设备采购与安装项目（第二次）

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 品牌+型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： |  |  | 小写：￥： |  |  |  |  |
| 备注（如有其他情况需要说明的）： |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件三           报价货物采购要求响应表

启东市蝶湖中学医务室设施设备采购与安装项目（第二次）

| 序号 | 品名 | 采购参数要求 | 投标货物品牌、型号 | 报价货物详细规格参数 | 报价设备参数响应（正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标供应商所投产品型号必须要完全满足技术参数要求。

- 投标供应商用不符合询价文件要求的货物故意冒充询价文件要求的货物进行投标的，将作无效投标处理并记不良行为记录一次。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日     期：   年  月  日

附件四：

售后服务承诺书

启东折桂中学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市蝶湖中学医务室设施设备采购与安装项目（第二次）的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目货物清单表中所列的所有货物提供五    年的全免费上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2. 质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在五年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过5小时，一般质量问题在10小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚500元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。修理或更换不得影响招标人正常教学，由此产生的费用由中标单位负责。

4．在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。

5．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　   邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件五：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东折桂中学：

- 系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：             特授权       代表我单位全权办理针对启东市蝶湖中学医务室设施设备采购与安装项目（第二次）的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：    性别：    年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日