启东市蝶湖中学化学实验室设施设备采购及安装项目

市场询价公告（重发公告）

启东市蝶湖中学化学实验室设施设备采购及安装项目的采购清单有调整，新增一批仪器，现就该项目重新进行市场询价调研。

- 采购需求：

| 化学实验室设备配置【1间】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 3000×700×900 | 台面：20mm厚陶瓷台面经高温一体烧制成型，坯体为黑色，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚1.0mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 台面铺设一张3C钢化玻璃。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师主控电源 | 500*260 | 安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的铝塑面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |
| 4 | 水槽 | 550×450×310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 5 | 台式洗眼器装置 | 双口 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 1 | 台 |
| 6 | 学生实验台 | 3000×1200×780mm | 台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ▲1、外观要求：台面釉面采用实验室专业色釉且为一体烧制釉面，无断裂，无脱层，无釉面碎屑，釉面跟坯体呈一体。坯体为黑色，一体实芯； ▲2、承载测试：参照T/CIQA10-2020附录A标准，台面承载720kg保压600h，检测结果为：无破损； ▲3、耐磨要求：参照T/CIQA10-2020标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； ▲4、断裂模数：参照T/CIQA10-2020标准，平均值不低于51MPa； ▲5、压缩强度：参照T/CIQA10-2020标准，不低于280MPa； ▲6、破坏强度：参照T/CIQA10-2020标准，不低于13000N； 7、吸水率要求：提供第三方检测机构的检测报告，测试结果平均值≤0.02％； 8、耐光色牢度：参照GB/T17657标准,耐光色牢度不低于4级。 以上技术参数需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告，陶瓷厂商出具的检测报告复印件加盖原章备查 柜体：采用0.8mm冷扎钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：进口品牌，三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 6 | 张 |
| 7 | 学生电源 | 86型 | 86型五孔插座，安装于试驾上。 | 48 | 个 |
| 8 | 试剂架 | 1200*300*750 | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 12 | 组 |
| 9 | 水槽 | 440×340×280 | PP材质，实验室专用水槽。 | 12 | 套 |
| 10 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 12 | 付 |
| 11 | 实验凳 | φ300*450 | 凳面300(直径）*450（高) 凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光；支撑柱采用直径50mm圆钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；下端虎爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 48 | 张 |
| 12 | 仪器柜 | 1000×500×2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用0.8mm厚优质钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 | 5 | 组 |
| 13 | 学科氛围 | 定制 | 顶面造型：顶面轻钢龙骨框架，配套铝方通+石膏板。 学科氛围：墙面氛围：墙面文化布置（不含窗帘）、实验室准则。 电路安装：PVC过线管及人工，墙面管线开槽及修补，电源线路的过线管及灯具。 地面以下部分给排管改造：地面开槽铺设给水管道。 | 1 | 项 |
| 合计（大写） |  |  | 壹拾捌万叁仟零柒拾 | 小写： |  |
| 化学准备室【1间】 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 3000×750×800 | 台面：采用知名品牌12.7mm实验室专用耐腐蚀理化板，周边成型厚度为25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽 | 550×450×310 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 | 实验室专用优质化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 1 | 付 |
| 4 | 试剂架 | 2200×250×750 | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |
| 5 | 仪器柜 | 1000×500×2000 | 柜体材质：为全钢结构，板材采用0.8mm厚优质钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 门板：采用上玻璃门下钢制门； 玻璃门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，中间镶嵌玻璃。 钢制门：采用优质冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，具有抗酸碱和耐高温特性，对开门。 拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 | 6 | 组 |
| 6 | 通风橱（柜） | 1500×900×2350 | 1、1500×900×2350（长*宽*高mm） 2、钢制框架结构，框架采用专用模具制作成异形框架，表面经酸砂处理后再经环氧树脂高温固化处理。 3、台面采用实验室专用耐酸碱12.7mm厚实芯理化板制作，内衬板、导流板：6mm厚抗倍特板。 4、防爆钢化玻璃视窗，超静音PVC滑槽，无节升降，可悬停于任意节点。 5、操作仪表，标示电源、照明、风机、指示灯。 6、30W日光灯照明装置；220V接地型单相插座； 7、柜体组合：三段组合式柜体，上部柜体（排烟柜），中间（操作台面），下部底柜（内含防腐蚀贮存柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。 8、通风柜为双壁板结构，外部壁板为环氧树脂喷涂镀锌冷轧钢材质，厚度需为1-1.2mm +/- 0.07mm，环氧树脂喷涂厚度≥75um，内壁板为内衬， 内衬板为耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀）、防潮、耐高温以及耐磨的板材。 9、 推拉门为安全玻璃视窗：采用6mm厚安全钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体，门上装有独特的滑轮组装置，可保证门停留在任意高度而不下滑，提供最大视野以观察实验装置。 10、平衡系统：平衡系统可以阻止移门倾斜，并且可用一只手操控。不超过5磅（2.3KG）的力就可以升、降移门。 11、导流板为5mm厚的内衬板。导流板通过防腐的PP材质凸轮结构螺栓固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆下来清洗。 12、化验杯槽：注塑成型PP杯槽， 13、水龙头：实验室专用单头水龙头, 管体部份为黄铜合金制，表面并经耐酸碱，防锈处理,陶瓷阀, 环氧树脂防腐层。 14、合页：采用优质不锈钢合页。 15、电源： 220V10A实验室专用插座。 16、水 、电、气的安装及检修：安装在通风柜两侧的封板内，并在侧板留有检修门；自带电动控制箱记过载保护装置，以保证通风柜内用电安全。 17、通风柜内壁两侧配有服务功能模块型，可配置水阀，气阀，用户可以非常方便的对功能模块进行拆装和升级。 18、排气罩为PP材质，进口处为双孔设计，带有减噪垫圈，出口直径为250mm。 | 1 | 台 |
| 7 | 准备室 通风系统 | 定制 | 通风管道、辅材等 | 1 | 套 |

| 初中化学教学仪器配备标准（新国标） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm | 1 | 件 |
| 2 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型 | 50 | 个 |
| 3 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 1 | 个 |
| 4 | 耐酸手套 | 机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥15cm的套袖 | 2 | 双 |
| 5 | 废液分类回收桶 | 塑料制，25L | 2 | 个 |
| 6 | 电加热器 | 密封式 | 1 | 个 |
| 7 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg | 1 | 辆 |
| 8 | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，内沿≥400mm×290mm×30mm | 2 | 个 |
| 9 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，380mm×280mm×300mm | 2 | 个 |
| 10 | 一字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm，工作端带磁性 | 1 | 支 |
| 11 | 十字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm，工作端带磁性 | 1 | 支 |
| 12 | 钢丝钳 | 160mm | 1 | 把 |
| 13 | 钢锤 | 0.25kg，羊角锤 | 1 | 把 |
| 14 | 三角锉 | 250mm，带柄 | 1 | 个 |
| 15 | 民用剪刀 | 3号，150mm，A型 | 1 | 把 |
| 16 | 打孔器 | 1、穿孔管用外径为：6mm、8mm、10mm的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成。2、四件为一套，可穿孔径为4mm、6mm、8mm的圆孔，仪器表面镀铬。 | 1 | 套 |
| 17 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 1 | 个 |
| 18 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm，刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1mm | 1 | 个 |
| 20 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 1 | 台 |
| 21 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 1 | 台 |
| 22 | 红液温度计 | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃ | 13 | 支 |
| 23 | 水银温度计 | 0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套 | 1 | 支 |
| 24 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻2.5级，交流电压5级 | 1 | 个 |
| 25 | 酸度计 | 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 2 | 台 |
| 26 | 三脚架 | 铁制，环内径75mm，高150mm | 25 | 个 |
| 27 | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱粘结牢固 | 25 | 个 |
| 28 | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径25mm | 4 | 个 |
| 29 | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径35mm | 4 | 个 |
| 30 | 漏斗架 | 木制或塑料制 | 1 | 个 |
| 31 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 | 1 | 个 |
| 32 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 | 1 | 个 |
| 33 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 25 | 个 |
| 34 | 量筒 | 10mL | 25 | 个 |
| 35 | 量筒 | 25mL | 25 | 个 |
| 36 | 量筒 | 50mL | 25 | 个 |
| 37 | 量筒 | 100mL | 2 | 个 |
| 38 | 量筒 | 500mL | 2 | 个 |
| 39 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 个 |
| 40 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 个 |
| 41 | 滴定管 | 酸式，具塞，25mL | 1 | 支 |
| 42 | 滴定管 | 碱式，无 塞，25 mL | 1 | 支 |
| 43 | 试管 | Φ12mm×70mm | 50 | 支 |
| 44 | 试管 | Φ15mm×150mm | 50 | 支 |
| 45 | 试管 | Φ18mm×180mm | 75 | 支 |
| 46 | 试管 | Φ20mm×200mm | 75 | 支 |
| 47 | 试管 | Φ32mm×200mm | 10 | 支 |
| 48 | 口部具支试管 | Φ20mm×200mm | 10 | 支 |
| 49 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm | 10 | 支 |
| 50 | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm | 10 | 支 |
| 51 | 烧杯 | 10mL | 50 | 个 |
| 52 | 烧杯 | 25mL | 25 | 个 |
| 53 | 烧杯 | 50mL | 25 | 个 |
| 54 | 烧杯 | 100mL | 25 | 个 |
| 55 | 烧杯 | 250mL | 25 | 个 |
| 56 | 烧杯 | 500mL | 3 | 个 |
| 57 | 烧杯 | 1000mL | 3 | 个 |
| 58 | 烧瓶 | 250mL，圆底 | 13 | 个 |
| 59 | 烧瓶 | 250mL，平底 | 3 | 个 |
| 60 | 锥形瓶 | 100mL | 50 | 个 |
| 61 | 锥形瓶 | 250mL | 10 | 个 |
| 62 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 2 | 个 |
| 63 | 集气瓶 | 125mL | 50 | 个 |
| 64 | 集气瓶 | 250mL | 20 | 个 |
| 65 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 5 | 个 |
| 66 | 广口瓶 | 60mL | 25 | 个 |
| 67 | 广口瓶 | 125mL | 25 | 个 |
| 68 | 广口瓶 | 250mL | 25 | 个 |
| 69 | 广口瓶 | 500mL | 5 | 个 |
| 70 | 茶色广口瓶 | 60mL | 30 | 个 |
| 71 | 茶色广口瓶 | 125mL | 5 | 个 |
| 72 | 茶色广口瓶 | 250mL | 5 | 个 |
| 73 | 细口瓶 | 60mL | 50 | 个 |
| 74 | 细口瓶 | 125mL | 50 | 个 |
| 75 | 细口瓶 | 250mL | 10 | 个 |
| 76 | 细口瓶 | 500mL | 5 | 个 |
| 77 | 细口瓶 | 1000mL | 2 | 个 |
| 78 | 细口瓶 | 3000mL | 2 | 个 |
| 79 | 茶色细口瓶 | 60mL | 5 | 个 |
| 80 | 茶色细口瓶 | 125mL | 25 | 个 |
| 81 | 茶色细口瓶 | 250mL | 5 | 个 |
| 82 | 茶色细口瓶 | 500mL | 2 | 个 |
| 83 | 茶色细口瓶 | 1000mL | 1 | 个 |
| 84 | 滴瓶 | 30mL | 50 | 个 |
| 85 | 滴瓶 | 60mL | 75 | 个 |
| 86 | 茶色滴瓶 | 30mL | 25 | 个 |
| 87 | 茶色滴瓶 | 60mL | 5 | 个 |
| 88 | 酒精灯 | 150mL | 25 | 个 |
| 89 | 干燥器 | 150mm | 1 | 个 |
| 90 | 气体发生器 | 250mL | 1 | 个 |
| 91 | 冷凝器 | 300mm±10mm | 2 | 支 |
| 92 | 牛角管 | Φ18mm×150mm | 2 | 支 |
| 93 | 漏斗 | 60mm | 25 | 个 |
| 94 | 漏斗 | 90mm | 3 | 个 |
| 95 | 安全漏斗 | 直形，径长300mm | 25 | 个 |
| 96 | 安全漏斗 | 双球 | 2 | 个 |
| 97 | 分液漏斗 | 50mL，锥型 | 5 | 个 |
| 98 | 分液漏斗 | 50mL，球型 | 5 | 个 |
| 99 | 三通连接管 | T形 | 2 | 个 |
| 100 | 三通连接管 | Y形 | 2 | 个 |
| 101 | 滴管 | 100mm | 50 | 支 |
| 102 | 滴管 | 150mm | 50 | 支 |
| 103 | 干燥管 | 145mm，单球 | 4 | 支 |
| 104 | 干燥管 | Φ15mm×150mm，U型 | 2 | 支 |
| 105 | 玻璃活塞 | 直形 | 2 | 支 |
| 106 | 圆水槽 | Φ210mm×110mm | 2 | 个 |
| 107 | 圆水槽 | Φ270mm×140mm | 2 | 个 |
| 108 | 坩埚钳 | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm | 25 | 个 |
| 109 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 | 2 | 个 |
| 110 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，前部应有防滑脱锯齿 | 25 | 个 |
| 111 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 25 | 个 |
| 112 | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 25 | 个 |
| 113 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33mm×20mm×8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm | 5 | 个 |
| 114 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 | 25 | 个 |
| 115 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径18mm，深10mm，铁柄，柄长约300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 25 | 个 |
| 116 | 药匙 | 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 25 | 个 |
| 117 | 玻璃管 | Φ5mm～6mm | 5 | kg |
| 118 | 玻璃管 | Φ7mm～8mm | 4 | kg |
| 119 | 玻璃弯管 | Φ7mm～8mm | 1 | kg |
| 120 | 玻璃棒 | Φ5mm～6mm | 3 | kg |
| 121 | 玻璃棒 | Φ7mm～8mm | 3 | kg |
| 122 | 橡胶塞 | 000、00、0～10号 | 8 | kg |
| 123 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm | 3 | kg |
| 124 | 乳胶管 | 外径6mm，内径4mm | 20 | m |
| 125 | 乳胶管 | 外径7mm，内径5mm | 20 | m |
| 126 | 乳胶管 | 外径9mm，内径6mm | 20 | m |
| 127 | 试管刷 | Φ12mm | 25 | 个 |
| 128 | 试管刷 | Φ18mm | 25 | 个 |
| 129 | 试管刷 | Φ32mm | 5 | 个 |
| 130 | 烧瓶刷 | 250mL烧瓶用 | 5 | 个 |
| 131 | 烧瓶刷 | 500mL烧瓶用 | 5 | 个 |
| 132 | 结晶皿 | 80mm，平底 | 2 | 个 |
| 133 | 表面皿 | 60mm | 25 | 个 |
| 134 | 表面皿 | 100mm | 2 | 个 |
| 135 | 研钵 | 60mm | 25 | 个 |
| 136 | 研钵 | 100mm | 1 | 个 |
| 137 | 蒸发皿 | 100mm | 25 | 个 |
| 138 | 蒸发皿 | 120mm | 3 | 个 |
| 139 | 反应板 | 白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 15 | 个 |
| 140 | 井穴板 | 透明塑料，9孔，每孔0.7mL，可以重复使用 | 15 | 个 |
| 141 | 井穴板 | 透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 15 | 个 |
| 142 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm的径管连接而成，容积4mL，环保材料，弹性好 | 100 | 支 |
| 143 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL，水嘴略向下倾斜，口径1mm～2mm，瓶口紧实不漏气 | 15 | 个 |
| 144 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 15 | 个 |
| 145 | 集气瓶挂扣器 | 125mL，塑料制 | 15 | 个 |
| 146 | 集气瓶挂扣器 | 250mL，塑料制 | 5 | 个 |
| 147 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰高度为150mm～180mm，火焰温度为960℃±60℃ | 2 | 个 |
| 148 | 储气装置 | 容积≥2L | 2 | 台 |
| 149 | pH广泛试纸 | 1～14 | 25 | 本 |
| 150 | 蓝石蕊试纸 |  | 5 | 本 |
| 151 | 红石蕊试纸 |  | 5 | 本 |
| 152 | 定性滤纸 | 中速，9cm，100张 | 5 | 盒 |
| 153 | 定性滤纸 | 中速，15cm，100张 | 1 | 盒 |
| 154 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本盒≥180mm×150mm×50mm，每种类型不少于5种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察 | 1 | 盒 |
| 156 | 微型溶液导电实验器 | 所需每种溶液≤3mL | 1 | 套 |
| 160 | 碘升华凝华管 | ≥Φ34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 | 15 | 个 |
| 163 | 元素周期表 | 带轴，1050*720mm，字迹信息清晰，易于观看 | 1 | 件 |
| 164 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固 | 1 | 盒 |
| 166 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落 | 1 | 盒 |

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.报价供应商具有有效的营业执照。

4.本项目接受联合体投标。

三、约定事项

1、参与报价的单位需将法人营业执照复印件和市场询价表于2024年4月30日17：00前，送或寄（以邮戳为准）启东市牡丹江西路2088号乘龙密封大楼5楼，联系人：施晓威，联系电话：15005189795。电子版资料同步发送电子邮件至邮箱：ntxbgc@163.com。

2、报价必须满足相关技术参数的相关要求，否则视为无效报价。

3、拟定支付方式及期限：凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告，经验收合格后付至合同价的90%；于服务期满（从验收合格之日算起），经采购单位认可后一次性付清余款（不计利息）。

4、质保期：三年

5、报价费用说明：包括满足本项目功能需求的一切设备(硬件及软件)、配件、辅料等设施设备费用及培训等费用。投标单位自行踏勘现场，如遇现场（包括但不限于管道、电气、墙体定位、基层等）所有与本次采购及安装需求有不符的情况，由投标单位自行考虑整改费用满足采购及安装需求，含在本次报价内。

6、所有报价单均需加盖报价单位公章。

7、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主管部门处理；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东折桂中学

2024年4月25日

附件：

启东市蝶湖中学化学实验室设施设备采购及安装项目询价报价单

| 序号 | 设备名称 | 是否满足技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

报价日期：