启东折桂中学电梯维保服务采购项目

询价公告

启东折桂中学根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东折桂中学电梯维保服务采购项目进行询价采购。

一、本次采购服务的电梯见下表：

电梯型号规格及参数

| 位置 | 电梯型号 | 电梯层 | 电梯站 | 电梯门 | 电梯额定速度-单位m/s | 电梯额定载重/单位kg | 设备注册代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书馆西梯 | TE-Evolution | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1000 | 31103206812017090015 |
| 图书馆东梯 | TE-Evolution | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1000 | 31103206812017090016 |

2、服务标准:

①电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

②国家电梯维修保养安全管理规范DB33/ 728—2009

③电梯维修规范GB/T  18775-2002

④电梯安装使用维护说明书

⑤维保合同

3、检验标准：

①电梯监督检验和定期检验规则TSG 7001-2009

②自动扶梯与自动人行道监督检验规程

以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

4、维保内容与责任（具体以合同为准）

按国家行业、生产厂家标准及电梯保养规范进行全面维修保养,确保电梯正常运行。按照规定要求每月由中标供应商维护保养专业人员对电梯进行常规检查和例行保养。

4.1电梯:

- 安全部件:制动器各销轴部位、制动器间隙、限速器各销轴部位、轿顶检修和急停开关、轿厢检修和急停开关、轿门安全装置(安全触板,光幕、光电等)、轿门门锁电气触点、层门门锁电气触点、底坑急停开关、制动衬、验证轿门关闭的电气安全装置、限速器轮槽、限速器张紧轮装置和电气安全装置、制动器上检测开关、上下极限开关、制动器铁芯(柱塞)、制动器制动弹簧压缩量、限速器安全钳联动、上行超速保护装置、轿厢称重装置、安全钳钳座等安全部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

（2）机房:机房滑轮间环境、手动紧急操作装置、曳引机各销轴部位、编码器、曳引轮槽、电动机与减速机联轴器螺栓、曳引轮和导向轮轴承部、控制柜内各接线端子、控制柜各仪表、减速机内齿轮油、控制柜接触器和继电器触点、导电回路绝缘性等机房部件的检查调整、清洁、润滑和更换。

轿厢:轿顶环境、导靴上油杯、轿厢风扇、应急照明、轿内报警装置、对讲系统、轿内显示、指令按钮、轿门在开启和关闭时的状况、轿厢平层精度、位置脉冲发生器、导靴靴衬或滚轮、各反绳轮轴承部、轿顶和轿厢架和轿门及其附件安装螺栓、轿底各安装螺栓等轿厢部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

（3）井道:对重块及压板、井道照明、层站召唤、层楼显示、层门地坎、层门自动关门装置、层门门锁自动复位、层门锁紧元件啮合长度、层门和轿门系统中传动钢丝绳或链条或胶带、层门门导靴、消防开关、补偿链(绳)与轿厢和对重的连接处、轿厢和对重的导轨支架、轿厢和对重的导轨、随行电缆、层门装置等井道部件的检杳、调整、清洁、润滑和更换。

（4）底坑:底坑环境、缓冲器、对重缓冲距等底坑部件的检查、调整、清洁、润滑和更换曳引钢丝绳或曳引钢带、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳、曳引绳头组合的检查、调整、清洁、润滑和更换。

轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门扇、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎的检查。机房温度、齿轮箱、齿轮箱轴承、油封、查看故障记录、限速器护罩和楔块、轿门、开门机、厅门导轨、隔光板或磁条、E&I操纵盘、地坎护板、控制柜内保险、电子板和风扇、变频器、交/直流转换驱动器、可控硅、曳引轮防护、井道开关和换速开关、钢带PPT、补偿绳绳轮、补偿链防晃器、轿顶接线盒、安全钳开关及轴销、控制柜防尘网、电刷和换向器、曳引机固定螺栓和减震胶垫等部件的检查、调整、清洁和更换。

（5）中标供应商须按照合同条款,保留现行的工程线路图。中标供应商须以设备安装时的国家安全标准维护甲方的电梯。当国家有关电梯安全的法规或标准发生改变时,按改变后的法规或标准执行。中标供应商须保留例行保养记录。

4.2、所有常规保养工作,均在正常工作时间(除周六日及法定节假日)内进行,若甲方有特殊需要,中标供应商须在任何时间提供服务，相关费用包含在本合同价款中。中标供应商须接到甲方紧急报修后,按照政府法规以最快速度及时派工程师赶赴现场排除故障。本合同提供每天24小时,每周7天的紧急故障处理服务并保留记录。中标供应商须针对困人故障进行回访。

积极配合甲方通过年检,负责完成年检中发生的属本合同范围内的整改工作。

中标供应商须投保工作人员的人身意外保险,以及产品责任险和公众责任险。

中标供应商须自行配备工作所需的工具及设备,保养时设置现场安全警示标志。

4.3备件和零件

（1）为甲方储存合理数量的专用备件和更换零件,当发现电梯部件依靠日常维护保养不能安全运行时,应及时告知甲方,甲方确认报价后对相应部件进行修理或更换。

（2）免费提供例行保养所需之棉纱、润滑油和润滑脂。

（3）对于本合同内包含的配件实行免费送货上门。

（4）下列外围设备和辅助周边设备将不在本合同之内：

电梯:轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门、吊顶、光线散射屏、灯泡、荧光灯管、扶手、镜子、地面装饰及其它建筑装饰和配件;厅门、门框及地坎、沉箱、液缸和管道,从配电房至机房的供电装置、通讯设备、保安系统等非中标供应商提供的设备及电梯井道机房之外的电线。

二、供应商需具备下列资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参与报价的供应商，具有有效的营业执照。

3.具有《中华人民共和国特种设备安装、改造、维修许可证》（电梯）资质（提供有效特种设备安装、改造、维修许可证加盖单位公章）

3.本项目不接受联合体投标。

三、报价注意事项：

1.本项目最高限价为人民币捌仟捌佰元整（￥：8800元），报价超过最高限价的均为无效报价。

2.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。供应商按照年度服务价格进行报价，总价一次包定。报价包含维保服务费、辅材费、税金和维保期内各种风险费用，以及完成维保服务需要的附属工程、临时设施、辅材料设备机具等其他一切可能发生的费用。服务起止时间自合同签订之日起至合同规定日期止。

3.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位或代理单位联系。

采购单位：启东折桂中学

联系人：裘主任

联系电话：13606282578

代理单位：南通兴邦工程项目管理有限公司

联系人：黄丽丽

联系电话：0513-83901130

4.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

- 有效的营业执照复印件及相关资质证书（加盖报价单位公章）；

（3）报价表：必须按提供的样表格式（附件二）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

（4）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件三格式填写，如法定代表人亲自参加的无须提供）；

（5）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见询价文件附件四）；

报价文件正本一份、副本两份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

5.报价文件递交

开标时间：2024年9月30日9:00（北京时间）

开标地点：启东折桂中学行政楼二楼会议室

投标文件接收截止时间及接收地点：

（1）本项目为不见面开标，投标人须在规定的投标文件接收截止时间前将投标文件（原件无需提交）邮寄（只接收顺丰）至规定接收地点。请各潜在投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

（2）投标文件接收截止时间及接收地点：2024年9月29日17:00前寄达（以送达签收时间为准），接收地点：启东市牡丹江西路2088号乘龙密封大楼5楼，接收联系人：黄丽丽，联系电话：13901466683。或在开标时间截止前直接送至开标地点，逾时则不予受理。

（3）本项目不需要投标人到开标现场参加开标。各投标人的授权委托人在开标前（2024年9月30日08:30-09:00）以“单位全称+授权委托人姓名”的格式申请加入QQ群聊，群号为655071967，后由招标代理人员在投标截止时间后统一拉入本项目开标群（群名称：启东折桂中学电梯维保服务采购项目），并在入群后修改自己在群里的备注名称为“单位全称+授权委托人姓名”，在开评标全过程中，QQ群是默认的远程交互工具，若投标人未加入本项目QQ交互群，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。供应商将无法看到废标及澄清、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

友情提醒：拒绝接收未按照谈判文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后寄达（以送达签收时间为准）的投标文件，上述情况各潜在投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

6.报价保证金

本项目不设置报价保证金。

五、商务部分要求：

1.服务期限：一年。

2.服务人员工资待遇标准，由供应商按国家劳动保障等有关规定并结合自身情况自行确定；

3.供应商必须合理配备专业检修人员，并按规定进行岗位培训；

4.维保内容，指本询价文件规定中标供应商承担的履行法定许可手续、检查、清洁、卫生、润滑、维修、定期保养、修理（不包括重大修理和改造）更换易损件、配合定期检验、参加紧急救援演练、指导培训用户安全使用。

5.每次对电梯进行维保，中标供应商安排电梯检修人员需持证上岗，对涉电维修需要有二人（含二人）以上持证人员同时进行。

6、维保地点：启东折桂中学。

7、履约保证金：

（1）被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金（汇入采购单位指定的财政专户），履约保证金金额为合同价的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。

（2）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

（3）采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

8、本项目招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付，招标代理服务费计取标准：参照国家计划委员会下发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号文）、【2011】534 号文及启行审发【2020】9号文规定的标准收取，即招标代理收费采用差额定率累进计费方式，0—100万元计取1.5%，根据招标项目的中标金额并按招标代理收费标准的69.5%计取，若单项招标代理费不满800元，则按800元计取。

六、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东折桂中学网站予以公布，采购人确定成交供应商后将向成交供应商发出中标（成交）通知书。

2.签订合同：

成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内与采购人签订合同。

3.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，报财政监督部门处理。

4.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，报财政监督部门处理。

七、成交原则：符合采购需求且报价最低者成交，如最低报价有相同者，则采购人采取抽签的方式确定成交人。

八、付款方式：一年维保期内，于电梯维保满六个月后支付合同价的50%；特种设备检验机构定期检验合格后支付剩余的合同价的50% 。

启东折桂中学

2024年9月25日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东折桂中学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东折桂中学电梯维保服务采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位名称：　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月     日

附件二：报价表范本

报   价  明  细  表

| 序号 | 名称 | 投标报价/元 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启东折桂中学电梯维保项目 | 大写： 小写： |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表人签字或盖章：

年   月   日

附件三：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东折桂中学：

- 系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：             特授权       代表我单位全权办理针对启东折桂中学电梯维保服务采购项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：    性别：    年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

附：被授权人身份证正反面复印件

附件四：

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

启东折桂中学：

我单位在参加本次启东折桂中学电梯维保服务采购项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年  月  日