启东市蝶湖中学河道安全警告提醒系统采购项目

询价公告

启东折桂中学根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市蝶湖中学河道安全警告提醒系统采购项目进行询价采购。

一、采购货物清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用末端警戒设备 | 专用警戒摄像头 最大图像尺寸： 2560 × 1440 主码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准： 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率： 32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型： BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型： Main Profile H.264+智能编码： 支持 H.265+智能编码： 支持 码率控制： 定码率，变码率 SVC： 支持 ROI： 支持主码流设置1个固定区域 事件 Smart事件： 越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 音频 音频环境噪声过滤： 支持 音频采样率： 8 kHz/16 kHz 音频压缩标准： G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 音频压缩码率： 64 Kbps（G.711）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）/8~160 Kbps（MP3） 网络 用户管理： 最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 同时预览路数： 最多6路 接口协议（API）： 开放型网络视频接口（PROFILE S，PROFILE G），ISAPI，SDK，GB28181 网络协议： TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，802.1x，WebSocket，WebSockets 网络存储： NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB） 客户端： iVMS-4200 浏览器： 使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+ 无插件预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+ 图像 日夜转换模式： 白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强： 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 图像参数切换： 支持 图像设置： 旋转，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 接口 报警： 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A） 音频： 1个内置麦克风，1个内置扬声器 1路输入（Line in）：最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out）：最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 SD卡扩展： 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 复位： 支持 网络： 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出： DC12 V，100 mA，仅供拾音器供电使用 专业智能（普通算法） 报警触发： 移动侦测，遮挡报警，异常 报警联动： 上传FTP/SD卡/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图，声音报警，报警输出 摄像机 传感器类型： 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度： 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 快门： 1/3 s~1/100,000 s 慢快门： 支持 P/N制： P制 宽动态： 120 dB 景深范围： 2.8 mm：2.5 m~∞ 4 mm：3.1 m~∞ 6 mm：7.2 m~∞ 8 mm：8.8 m~∞ 镜头 焦距&视场角： 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.8° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.8° 8 mm，水平视场角：40.7°，垂直视场角：22.9°，对角视场角：46.6° 最大光圈数： F1.0 镜头尺寸接口： M16 光圈类型： 固定光圈 补光 补光灯类型： 柔光灯 补光距离： 最远可达30 m 防补光过曝： 支持 认证 防护： IP66 一般规范 固件版本： 5.7.2 网页客户端语言： 中文 通用功能： 心跳，镜像，密码保护，水印技术，IP地址过滤，flash日志，像素计数器 恢复出厂设置： 支持RESET 按键，客户端或浏览器恢复 启动及工作温湿度： -30 ℃~6 | 只 | 6 |
| 2 | 门卫警戒设备 | 主控单元 智能分析 目标名单库： 支持16个目标库 名单库库容： 2万 目标比对： 支持8路目标比对报警（图片流） 目标检索： 支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标抓拍： 支持2路 200W 或 2路 400W 或 1路 800W 目标抓拍 周界防范： 支持周界防范报警（越界、区域入侵），最大2路400w视频流 智能人车移动侦测： 支持8路800W智能移动侦测 电瓶车进梯检测： 支持1路800W电瓶车进梯检测 本地智能应用： 高空抛物循迹，电瓶车进梯检测，车辆通行与通道占用 音频参数 音频解码格式： G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC 音频输出： 1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 语音对讲输入： 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） 内置扬声器： 1路 硬盘管理 盘位： 2个SATA接口 单盘容量： 最大支持12TB 阵列类型： 不支持 扩展存储： 不支持 录像管理 录像/抓图模式： 定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 回放模式： 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 备份模式： 常规备份、事件备份、录像剪辑备份 网络管理 网络协议： IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、DHCP（自动获取IP 地址） 外部接口 网络接口： 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 USB接口： 1个USB2.0（前置），1个USB2.0 （后置） 报警输入： 4路，开关量（0~5V高低电平） 报警输出： 1路，继电器 一般规范 电源规格： DC 12V 40W（外接适配器） 功耗（不含硬盘）： ≤15W 工作温度： -10℃～＋55℃ 工作湿度： 10％～90％ 机箱： 1U 380机箱 尺寸： 385mm（宽）×315mm（深）×52mm（高） 重量（不含硬盘）： ≤1kg 装箱清单： 主机x1，用户手册x1，网线x1，电源线x1，SATA数据线x2，SATA电源线x1，鼠标x1，螺丝包x1，适配器x1 其他 红外遥控： 不支持 主板型号 系统参数 视频接入路数： 8 网络输入带宽： 80Mbps 网络输出带宽： 160Mbps 录像分辨率： 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频参数 视频输出： 1路HDMI，1路VGA HDMI输出： 4K（3840×2160）/30Hz, 2K（2560×1440）/60Hz， 1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz VGA输出： 默认与主口同源，支持配置为异源，分辨率: 1920*1080/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz CVBS输出： 不支持 预览分屏： 1/2/4/6/8/9画面 视频解码格式： H.265;Smart265;H.264;Smart264 解码能力： 16×1080P（开启SVC增强模式后，支持20×1080P）（开启NVR智能功能，占用4×1080P解码能力） 接入校园综合安防管理平台系统，设备放置于门卫，含外接报警音频喇叭，含第三方服务费（如有） | 只 | 1 |
| 3 | 网线 | 国优六类线 | 箱 | 4 |
| 4 | 智慧音柱 | 外接45W声柱含功放模块 | 只 | 6 |
| 5 | 交换机 | 八口POE,国产优质 | 台 | 4 |
| 6 | 线槽（管） | 国优，标配满足安装需要 | 米 | 400 |
| 7 | 音频线 | 国优，满足安装需要 | 米 | 100 |
| 8 | 防水电箱 | 不锈钢，满足六个立柱的设备接入箱安装需要 | 只 | 6 |

二、供应商需具备下列资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参与报价的供应商，具有有效的营业执照。

3.本项目不接受联合体投标。

三、报价注意事项：

1.本项目最高限价为人民币肆万肆仟叁佰贰拾元整（￥：44320.00元），报价超过最高限价的均为无效报价。

2.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。本项目采用固定单价报价。投标报价中应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包含但不限于：货物的全部设备材料费、货物运至最终目的地的运输费、装卸费、保险费、仓储费、更换、质保服务、咨询费、施工服务费（河道开挖、回填、六个混凝土基础等）、监控系统安装调试（接入校园综合安防管理平台系统，支持分级分权限管控，实现河面末端声场报警，门卫实时声音报警及报警画面推送，消控中心实现视频画面报警推送，含第三方服务费如平台授权等一切费用，投标时一次包定,不再另行追加。

3.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东折桂中学

联系人：顾老师

联系电话：13862990558

4.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

- （2）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

- （3）报价货物采购要求响应表（加盖报价单位公章）（格式见询价文件附件三）；

- （4）售后服务承诺书（加盖报价单位公章）（格式见询价文件附件四）；

- （5）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件五格式填写，如法定代表人亲自参加的无须提供）；

- （6）报价表：必须按提供的样表格式（附件二）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

（7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见询价文件附件六）。

报价文件正本一份、副本两份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

5.报价文件递交

开标时间：2025年2月21日9：00（北京时间）

开标地点：启东市蝶湖中学行政楼二楼会议室

投标文件请于2025年2月21日9：00前邮寄（或直接送）至启东市蝶湖中学门卫（启东市汇龙镇黄浦江路1800号），逾时则不予受理。

联系人：顾老师

联系电话：13862990558

地址：启东市汇龙镇黄浦江路1800号

本项目不需要投标人到开标现场参加开标。各投标人的授权委托人在开标前（2025年2月21日8：30-9:00）以“单位全称+授权委托人姓名”的格式申请加入QQ群聊，群号为1034966320，后由招标人员在投标截止时间后统一拉入本项目开标群（群名称：启东市蝶湖中学河道安全警告提醒系统采购项目开标），并在入群后修改自己在群里的备注名称为“单位全称+授权委托人姓名”，在开评标全过程中，QQ群是默认的远程交互工具，若投标人未加入本项目QQ交互群，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。供应商将无法看到废标及澄清、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

友情提醒：拒绝接收未按照询价文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后寄达（以送达签收时间为准）的投标文件，上述情况各潜在投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

6.报价保证金

本项目不设置报价保证金。

- 商务部分要求：

1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2.质保要求：项目要求整体质保三年，本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务。（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

3.售后服务要求：在三年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过6小时，一般质量问题在12小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。24小时内不能排除故障的，在48小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚1000元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新，由此产生的费用由中标单位负责。

4.供货与安装周期：签订合同之日起25天内交货、安装、调试完毕。如因中标人原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚1000元。

5.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。

6.验收要求：成交供应商将合格货物送到采购单位指定地点，经学校验收合格后方可安装、调试。采购单位在收到成交供应商验收申请单（同时提供相关佐证材料）10个工作日内，组织验收小组进行验收并签发验收单。

7.履约保证金：

（1）被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金（汇入采购单位指定的财政专户），履约保证金金额为合同价的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。

（2）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

（3）采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

8.约定事项：

（1）采购人有权对到场的货物成品进行抽检，所发生的检测费用由中标人承担。检测不合格的，该批次的货物作退场处理，同时采购人保留追究相关损失的权利。

（2）中标供应商在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。中标供应商要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标供应商负责，招标人不承担任何责任。

六、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东折桂中学网上予以公布，采购人确定成交供应商后将向成交供应商发出中标（成交）通知书。

2.签订合同：

成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内与采购人签订合同。

3.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，报财政监督部门处理。

4.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，报财政监督部门处理。

七、成交原则：符合采购需求且报价最低者成交，如最低报价有相同者，则采购人采取抽签的方式确定成交人。

八、付款方式：凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告（如需），经验收合格后付至合同价的90%；余款于服务期满（从验收合格之日算起），经采购单位认可后一次性付清余款（不计利息）。

启东折桂中学

2025年2月17日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东折桂中学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市蝶湖中学河道安全警告提醒系统采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位名称：　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月     日

附件二：报价表范本

报   价   表

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 启东市蝶湖中学河道安全警告提醒系统采购项目 | 大写： （￥： ） |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表人签字或盖章：

年   月   日

投标报价明细表

启东市蝶湖中学河道安全警告提醒系统采购项目

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 品牌+型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： |  |  | 小写：￥： |  |  |  |  |
| 备注（如有其他情况需要说明的）： |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件三           报价货物采购要求响应表

启东市蝶湖中学河道安全警告提醒系统采购项目

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：1.如响应供应商提交的响应文件与采购文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由询价小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日     期：   年  月  日

附件四：

售后服务承诺书

启东折桂中学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市蝶湖中学河道安全警告提醒系统采购项目的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目货物清单表中所列的所有货物提供    年的全免费上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2. 质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过6小时，一般质量问题在12小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。24小时内不能排除故障的，在48小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚1000元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新，由此产生的费用由中标单位负责。

4．在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。

5．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　   邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件五：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东折桂中学：

- 系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：             特授权       代表我单位全权办理针对启东市蝶湖中学河道安全警告提醒系统采购项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：    性别：    年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

附件六：

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

启东折桂中学：

我单位在参加本次启东市蝶湖中学河道安全警告提醒系统采购项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年  月  日